Приложение № __

к Постановлению администрации

Мошковского района Новосибирской области

от ________________№____________

Программа

комплексного развития коммунальной инфраструктуры Мошковского района Новосибирской области на 2025 год и на период до 2035 года

Барлакский сельсовет

Том 1

Программный документ

р.п. Мошково, 2024

- Оглавление

Раздел 1. Паспорт программы	3

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры	9

2.1. Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения	9

2.1.1.	Система водоснабжения	9

2.1.2.	Система водоотведение	13

2.1.3.	Система теплоснабжения	14

2.1.4.	Система электроснабжения	15

2.1.5.	Система газоснабжения	38

2.1.6.	Система сбора, вывоза и утилизации ТКО	40

2.2. Краткий анализ состояния установки приборов учёта и энерго-, ресурсосбережения у потребителей	41

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	44

3.1. Перспективные показатели развития города	44

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	60

Раздел 4. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры	62

4.1. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры	62

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов систем коммунальной инфраструктуры	69

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	72

6.1. Объёмы и источники инвестиций по проектам	72

6.2. Динамика уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение)	74

6.3. Оценка расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии населению	75

Раздел 7. Краткое описание форм организации инвестиционных проектов	78

- Раздел 1. Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Мошковского района Новосибирской области (Барлакский сельсовет) на 2025 год и на период до 2035 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; - Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный Закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий сооружений»; - Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно­частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методический рекомендаций по разработке программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 281 «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию развития энергосистем»; - Приказ Минрегионразвития РФ от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; - Приказ Минрегионразвития РФ от 07.06.2010 № 273 «Об утверждении Методики расчёта значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»; - Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»; - Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»; - Постановление Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области»; - Постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п «О стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года»; - Постановление Правительства Новосибирской области от 25.12.2014 № 541-п «Об утверждении Инвестиционной стратегии Новосибирской области до 2030 года»; - Постановление Администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской области»; - Решение Совета депутатов Мошковского района от 06.06.2023 № 243 «Об утверждении Генерального плана Балтийского сельсовета Мошковского района Новосибирской области»; - Решение Совета депутатов Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области от 27.04.2015 № 238 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области на период с 2015 по 2025 годов»; - СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. |
| Заказчик Программы | Муниципальное казённое учреждение Мошковского района Новосибирской области «Центр муниципальных услуг Мошковского района». Юридический и фактический адрес: 633131, Новосибирская область, р.п. Мошково, ул. Советская, 9 тел. 8(383) 48 21 661 |
| Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ» (ООО «КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ»). Адрес: г. Новосибирск, Микрорайон Горский, д. 1, помещение 9 П, тел.: +7 (383) 351-66-00 |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел ЖКХ муниципального казённого учреждения Мошковского района Новосибирской области «Центр муниципальных услуг Мошковского района». |
| Соисполнители Программы | Структурные подразделения администрации Мошковского района и Барлакского сельсовета (по принадлежности); Предприятия и организации коммунального комплекса Барлакского сельсовета |
| Цели Программы | - обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующей установленным требованиям надёжности, энергетической эффективности указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твёрдых бытовых отходов; - формирование геоинформационных данных по объектам капитального строительства и инженерным сетям. |
| Задачи Программы | - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; - перспективное планирование развития коммунальных систем; - формирование перечня мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; - отображение существующих и планируемых к созданию объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели Программы | Электроснабжение - суммарная величина новых нагрузок за период реализации Программы – 3,977 МВт; - сокращение годового удельного потребления электрической энергии органами местного самоуправления к 2035 году с 67 кВт×ч/м2 до 18,2 кВт×ч/м2; - сокращение годового удельного потребления электрической энергии населением с уровня 83,8 кВт×ч/м2 до 26,3 кВт×ч/м2 к 2035 г.; - обеспечение на всех периодах реализации Программы 100 % приборного учёта потребляемой электрической энергии; - сокращение числа инцидентов на электрических сетях до уровня 5 ед. в год к 2035 году; - снижение объёма недоотпуска электрической энергии в результате аварий за период реализации Программы с 3,4 тыс. кВт.ч/год до 1,3 тыс. кВт.ч/год к 2035 г.; - сокращение среднего объёма недоотпуска электрической энергии на 1 инцидент с 0,3 тыс. кВт.ч до уровня 0,26 тыс. кВт.ч к 2035 г.; - сокращение нормативных и фактических потерь в электрических сетях к 2035 году до уровня 12 % и 10,7 % соответственно. Теплоснабжение - суммарная величина новых нагрузок за период реализации Программы – 5,894 Гкал/ч; - сокращение годового удельного потребления тепловой энергии органами местного самоуправления к 2035 году с 0,066 Гкал/м2 до уровня 0,053 Гкал/м2; - сокращение годового удельного потребления тепловой энергии населением к 2035 году с 0,008 Гкал/м2 до уровня 0,005 Гкал/м2; - доведение приборного учёта потребляемой тепловой энергии к 2035 году до уровня не менее 50 %; - сокращение числа повреждений на тепловых сетях к 2035 году до 0 ед. в год; - сохранение удельного расхода электрической энергии на передачу тепловой энергии к 2035 году на уровне не более 40 кВт×ч/Гкал; - сокращение удельного расхода топлива на производство тепловой энергии к 2035 году до уровня 235,1 кг у.т./Гкал; - сокращение нормативных и фактических потерь в тепловых сетях к 2035 году до уровня 5 %. Водоснабжение - суммарная величина новых нагрузок за период реализации Программы – 479,4 м3/ч; - сохранение годового удельного потребления холодной воды органами местного самоуправления на уровне 16,2 м3/чел. до 2035 года; - обеспечение годового удельного потребления холодной воды населением к 2035 году на уровне 20,2 м3/чел.; - доведение приборного учёта потребляемой холодной воды к 2035 году до уровня 100 %; - обеспечение снижения инцидентов в сетях холодного водоснабжения до 0 ед./год; - сокращение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи воды в системах водоснабжения к 2035 году с 1,27 кВт×ч/м3 до уровня 1,24 кВт×ч/м3. - снижение фактических потерь в сетях водоснабжения к 2035 году до уровня не выше 5 %. Водоотведение - суммарная величина новых нагрузок за период реализации Программы – 41,4 м3/ч; - сокращение числа засоров на канализационных коллекторах к 2035 году до уровня не более 0,05 ед./км в год; - снижение числа порывов на канализационных коллекторах до уровня 0 ед. к 2035 году; - сокращение удельного расхода электрической энергии, используемой в системах водоотведения, к 2035 году с 1,3 кВт×ч/м3 до уровня 1,26 кВт×ч/м3. Газоснабжение - суммарный прирост потребляемых объёмов газа за период реализации Программы – 58,268 млн. м3; - обеспечение 100 % приборного учёта потребляемого газа в течение всего периода реализации Программы; - удельный вес газа в топливном балансе для котельных и индивидуальных источников теплоснабжения к 2035 году до уровня 100 %. Обращение с твёрдыми коммунальными отходами - увеличение годового объёма образования твёрдых коммунальных отходов к 2035 году до уровня 83 тыс. м3/год или 10,9 тыс. т/год; - сохранение удельной годовой величины образования отходов на уровне 2,38 м3/чел./год до 2035 года; - обеспечение до 2035 года 100 % уровня централизованного вывоза твёрдых коммунальных отходов с территории сельсовета; - обеспечение внедрения системы раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов, к 2035 году на уровне не менее 80 % от общего объёма образования отходов; - рост себестоимости утилизации (захоронения) твёрдых коммунальных отходов на протяжении всех периодов реализации Программы в пределах инфляции (с 415,9 руб./т в 2024 году до 615,6 руб./т на конец 2035 года). Критерии доступности для населения коммунальных услуг - сохранение доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в зависимости от состава семьи и площади жилого помещения: - однокомнатная квартира (1 человек) – к 2035 году доля расходов составит не выше 9,8 %; - двухкомнатная квартира (два человека, оба работающие) – к 2035 году доля расходов составит не выше 7,9 %; - трёхкомнатная квартира (3 человека, 2 работающих) – к 2035 году доля расходов составит не выше 10,9 %. - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги увеличится до 98 % к 2035 году; - доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения снизится до уровня – 4,4 % к 2035 году. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Сроки реализации Программы: 2025-2035 годы. Выполнение Программы осуществляется в один этап. |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы за 2025-2035 гг. составляет 1 583,68 млн. руб., в том числе по источникам финансирования: - Амортизационные отчисления – 668,04 млн. руб.; - Прибыль – 330,35 млн. руб.; - Плата за подключение – 42,29 млн. руб.; - Бюджетные средства – 458,95 млн. руб.; - Средства частных инвесторов – 84,04 млн. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры Барлакского сельсовета, обеспечивающее предоставление качественных коммунальных услуг в соответствии с экологическими требованиями при доступных для населения тарифах |

- Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

- 2.1. Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения

    - Система водоснабжения

Водоснабжение абонентов с. Барлак осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство» Мошковского района (далее МУП «Коммунальное хозяйство»).

Водоснабжение питьевой водой на территории села Барлак осуществляется путём поднятия воды из 3-ех артезианских скважин (всего – 4 скважины), расположенных на территории указанного поселения.

В с. Барлак грунтовая вода, поднятая с артезианских скважин глубиной бурения от 111 м до 160 м поступает к потребителям и водонапорную башню. Каждая скважина оборудована глубинным насосом производительностью 10 м3/час.

Общая протяжённость сетей водоснабжения, обслуживаемых МУП «Коммунальное хозяйство» составляет 3,659 км.

Характеристика скважин с. Барлак представлена ниже.

Таблица 1

Характеристика скважин с. Барлак

| № п/ п | Номер скважины | Адрес скважины | Марка насоса | Производительность м3/ч | Глубина скважины, м | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №15 | животноводство | ЭЦВ6-10-140 | 10 | 160 | 1960 |
| 2 | №16 | ул. Нижняя | SM(C)10-36S | 10 | 111 | 1967 |
| 3 | №13 | ул. Заячий хутор | SM(C)10-36S | 10 | 119,25 | 1964 |

Характеристика водонапорной башни с. Барлак представлена ниже.

Таблица 2

Характеристика водонапорной башни с. Барлак

| № п/п | Название | Адрес | Состояние | Объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня | ул. Заячий хутор | рабочая | 30 |

Водоснабжение питьевой водой на территории села Локти осуществляется путём поднятия воды из 1-ой артезианской скважины (всего – 2 скважины), расположенных на территории указанного поселения.

Далее вода по сетям водоснабжения поступает к потребителям и водонапорную башню.

Централизованное водоснабжение охватывает общественно-деловые объекты и малоэтажную многоквартирную застройку.

Водоснабжение остальной части населения осуществляется с помощью колодцев.

Водоснабжение абонентов с. Локти осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство» Мошковского района (далее МУП «Коммунальное хозяйство»).

В с. Локти грунтовая вода, поднятая с артезианской скважины глубиной бурения 110 м поступает к потребителям и водонапорную башню. Скважина оборудована глубинным насосом производительностью 10 м3/час.

Общая протяжённость сетей водоснабжения, обслуживаемых МУП «Коммунальное хозяйство» составляет 6,66 км.

Характеристика скважины с. Локти представлена ниже.

Таблица 3

Характеристика скважины с. Локти

| № п/ п | Номер скважины | Адрес скважины | Марка насоса | Производительность м3/ч | Глубина скважины, м | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №12 | ул. Первомайская | ЭЦВ6-10-120 | 10 | 110 | 1978 |

Характеристика водонапорной башни с. Локти представлена ниже.

Таблица 4

Характеристика водонапорных башен с. Локти

| № п/п | Название | Адрес | Состояние | Объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня | ул. Первомайская | рабочая | 30 |

Водоснабжение питьевой водой на территории п. Октябрьский осуществляется путем поднятия воды из 5-ти артезианских скважин, расположенных на территории указанного поселения. Далее вода поступает в водонапорную башню, затем по сетям водоснабжения поступает к потребителям. Водоснабжение остальной части населения осуществляется с помощью индивидуальных объектов водозабора (скважин, колодцев).

На территории п. Октябрьский имеется жилой район «Светлый» (далее по тексту ж.р. «Светлый»), водоснабжение его осуществляется путем поднятия воды из 5-ти артезианских скважин, расположенных на территории данного района. Далее вода проходит через систему водоочистки и поступает к потребителям. Водоснабжение охватывает общественные и жилые здания.

Водоснабжение абонентов в п. Октябрьский осуществляют две организации: муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство» (далее – МУП «Коммунальное хозяйство») и ООО «Оплот». Организация МУП «Коммунальное хозяйство» предоставляет услуги водоснабжения индивидуальным жилым и общественным зданиям в п. Октябрьский, а ООО «Оплот» во входящем в п. Октябрьский жилом квартале «Светлый».

Характеристика артезианских скважин в п. Октябрьский представлена в таблице ниже.

Таблица 5

Характеристика артезианских скважин

| № п/п | № скважины по паспорту | Год ввода в эксплуатацию | Дебит скважины, м3/час | Глубина, м | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Октябрьский |  |  |  |  |  |
| 1 | №2 14208 | 1976 | 18 | 127 | 75 |
| 2 | №4 4443 | 1962 | 5,4 | 130 | 89 |
| 3 | №7 15450 | 1978 | 6 | 130 | 73 |
| 4 | №6 О-1969 | 1969 | 12 | 117 | 81 |
| 5 | № 20 17200 | 1982 | 18 | 130 | 69 |
| ж.р. «Светлый» |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №1 | 2010 | 12,5 | 165 | 50 |
| 2 | Скважина №2 | 2016 | 10 | 165 | 40 |
| 3 | Скважина №3 | 2017 | 8 | 165 | 40 |
| 4 | Скважина №4 | 2019 | 8 | 165 | 30 |
| 5 | Скважина №6 | 1998 | 12 | 160 | 70 |

Артезианские скважины оборудованы погружными насосами. В п. Октябрьский вода из скважин поддаётся в водонапорную башню с последующей подачей воды в разводящую сеть.

В системе водоснабжения п. Октябрьский установлена 1 водонапорная башня.

Характеристика насосного оборудования, установленного на станциях п. Октябрьский представлена в ниже.

Таблица 6

Характеристика насосного оборудования

| № п/п | Тип оборудования | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Производи- тельность, м3/час | Напор, м | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Октябрьский |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос №2 14208 | SM(C)10-36S | - | 10 | 130 | - |
| 2 | Насос №4 4443 | SM(C)10-36S | - | 10 | 130 | - |
| 3 | Насос №7 15450 | ЭЦВ6-10-140 | - | 10 | 130 | - |
| 4 | Насос №6 О-1969 | SM(C)10-36S | - | 10 | 130 | - |
| 5 | Насос № 20 17200 | - | - | - | - | - |
| ж.р. «Светлый» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос Скважина №1 | 6-6,5-125 | 2021 | 12 | 118 | 60 |
| 2 | Насос Скважина №2 | 6-6,5-125 | 2022 | 10 | 110 | 50 |
| 3 | Насос Скважина №3 | 6-6,5-125 | 2023 | 8 | 108 | 30 |
| 4 | Насос Скважина №4 | 6-6,5-125 | 2022 | 8 | 108 | 50 |
| 5 | Насос Скважина №6 | 6-6,5-125 | 2022 | 8 | 108 | 50 |

В п. Октябрьский сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют.

В ж.р. «Светлый» имеется станция водоочистки, состоящая из 9 резервуаров, представляющие из себя железобетонные ёмкости, герметизированные специальным составом. Из них 2 ёмкости отводятся под резервуар исходной воды, объёмом 100 м3 (далее РИВ1, РИВ2) и 7 резервуаров под чистую воду, объёмом 90 м3 (далее РЧВ). От источников водоснабжения (5 скважин) исходная вода по трубопроводу поступает в коллектор, далее в РИВ1 вода поступает по перфорированным трубам сверху ёмкости, через 4 донных аэратора происходит насыщение воды кислородом, так же дозируется гипохлорит натрия с помощью насоса дозатора, для увеличения времени окисления. Далее по трубопроводу через центробежный насос вода поступает в РИВ2 по перфорированным трубам сверху ёмкости. Это действие даёт двухкратное увеличение времени контакта окислителя и воздуха с водой.

Центробежным насосом из РИВ2 вода поддаётся на фильтры обезжелезивания, осветления и деманганации. Данные фильтра в количестве 13 шт. представляют из себя корпуса фильтров из стеклопластика с установленным в них распределительными системами (нижняя и верхняя) со станциями управления «Runxin». В корпусах фильтров находится загрузка двух видов марки «Ecoferox», которая регенерируется в автоматическом режиме (в ночное время) 1 раз в сутки и 1 раз в сутки в ручном режиме (в дневное время). Оптимальная производительность 1 фильтра (для данного вида загрузки) составляет 3 м3/час, общая производительность составляет 39 м3/час.

После фильтров обезжелезивания, путем подмеса вода поступает на фильтры умягчения. Для умягчения используется загрузка из натри-катионитовой смолы (ионообменный метод), регенерация загрузки осуществляется солевым раствором через каждые 35 м3 проходящей воды через фильтр. Процент соотношения пропуска воды, чтобы добиться показателя жёсткости 1,5-2 составляет 80% через фильтры умягчения, 20% через систему байпаса напрямую в РЧВ. Установлено 6 фильтров умягчения, производительность одного фильтра составляет 5 м3/час, общая производительность составляет 30 м3/час. Но в связи с длительным временем промывки фильтра (75 минут), один фильтр постоянно находится в промывке.

После умягчения воды, вода поступает в РЧВ, далее с помощью центробежных насосов по магистральному водопроводу диаметром от 110-250 мм. вода поддаётся потребителям в ж.р «Светлый».

Два раза в месяц производится очистка всех ёмкостей механическим способом.

Данная схема водоподготовки позволяет получить питьевую воду, соответствующую требованиям нормативов качества воды.

В системе водоснабжения п. Октябрьский насосные станции отсутствуют.

Перечень насосов станции водоочистки в ж.р. «Светлый» представлен в таблице ниже.

Таблица 7

Характеристика основного оборудования водоочистных сооружений ж.р. «Светлый»

| № п/п | Тип оборудования | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | насос | КМ 100-65-250а-т | 2021 | удовлетворительное | 30 |
| 2 | насос | КМ 100-65-250а-т | 2023 | новый | 0 |
| 3 | насос | КМ 100-80-160 | 2022 | удовлетворительное | 15 |
| 4 | насос | К 80-50-200а | 2020 | удовлетворительное | 40 |

Общая протяжённость сетей холодного водоснабжения в п. Октябрьский составляет 14,43 км, в ж.р. «Светлый» 9,158 км.

В таблице ниже выполнен анализ резервов и дефицитов мощности водозаборных сооружений по системе водоснабжения п. Октябрьский в 2022 году.

Таблица 8

Анализ резервов и дефицитов мощности в целом по системе водоснабжения п. Октябрьский в 2022 году

| Система водоснабжения | Поднято воды, м3 | Среднесуточный объем поднятой воды, м3/сут | Максимальный суточный объем поднятой воды, м3/сут | Проектная производительность водозабора, м3/сут. | Резерв водозабора, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Октябрьский | 67158 | 183,99 | 239,19 | 1425,6 | 1186,41 |
| ж.р. «Светлый» | 248800 | 681,64 | 886,13 | 1212 | 325,87 |
| Итого: | 315 958 | 865,63 | 1 125,32 | 2 637,6 | 1 512,28 |

Тарифы на водоснабжение на территории Барлакского сельсовета:

- 2023 г. – 32,6 руб./м3 (Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 458- В от 18.11.2022);

- 2024 г. – 34,18 руб./м3 (Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 14 декабря 2023 года № 608-В/НПА).

Технические и технологические проблемы системы водоснабжения

Основной технической проблемой в системе централизованного водоснабжения Барлакского сельсовета является значительный износ сетей. Ряд участков сетей проложен ниже уровня грунтовых вод, поэтому подвержен коррозии и вторичному загрязнению. Также к техническим проблемам относится:

- остро стоит вопрос с водоснабжением в с. Барлак, н.п. Барлак;

- снижение производительности действующих водозаборов;

- качество воды соответствует требованию нормативов не по всем параметрам;

- высокий процент износа основного технологического и электрического оборудования;

- низкий уровень автоматизации объектов водоснабжения;

- фактические дебит намного меньше проектного на всех скважинах.

Органы, осуществляющие государственный надзор, в соответствие утверждённым планом проверок осуществляют контроль за деятельностью предприятия. Предписания, выданные указанными органами, выполняются в рабочем порядке в соответствии со сроками исполнения.

    - Система водоотведение

Водоотведение в с. Барлак, н.п. Барлак, с. Локти и п. Октябрьский в силу сложившихся особенностей застройки объектов жилого и общественно-делового назначения представлено децентрализованным. Сбор сточных вод осуществляется в выгребы и септики.

Во входящем в п. Октябрьский ж.р. «Светлый» - система водоотведения централизованная. Основными источниками сточных вод является население, учреждения социального, культурного, бытового обслуживания.

Эксплуатирующей организацией системы водоотведения в п. Октябрьский является МУП «Коммунальное хозяйство», в ж.р. «Светлый» ООО «Оплот».

В ж.р. «Светлый» сброс хозяйственно-бытовых сточных вод из жилых зданий осуществляется по самотечным сетям в резервуар-усреднитель, из которого сточные воды поступают на очистные сооружения на полную биологическую очистку с доочисткой. Проектом приняты очистные сооружения суммарной производительностью 1000 м3/сут. (4 технологические линии Flo Tenk-BioDrafts-250 производительностью 250 м3/сут. каждая) в составе: блок механической очистки, блок биологической очистки, блок обеззараживания, блок технологического оборудования. Каждая технологическая линия состоит из двух секций сооружений биологической очистки и доочистки производительностью 125 м3/сут. Отвод очищенных сточных вол запроектирован по сбросному коллектору из канализационных труб Ду-300мм через выпуск (железобетонный оголовок) в существующий лог, по которому вода поступает в реку Качимовка (левый приток реки Большой Барлак – водный объект рыбохозяйственного значения 2-й категории).

Таблица 9

Характеристика канализационных очистных сооружений в ж.р. «Светлый»

| Наименование КОС | Год ввода в эксплуатацию | Проектная мощность, тыс. м3/сут | Способы очистки | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистные сооружения | 2019 | 1000 | Биологическая очистка с доочисткой | 20 |

В п. Октябрьский функционируют канализационные сети, протяжённостью 1,378 км. Год прокладки 1963.

Общая протяжённость канализационных сетей централизованной системы водоотведения ООО «Оплот» в ж.р. «Светлый» составляет 8,36 км, износ канализационных сетей составляет 50 %.

Тарифы на водоотведение на территории Барлакского сельсовета:

- 2023 г. – 27,5 руб./м3 (Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 18 ноября 2022 года № 458-В для МУП «Коммунальное хозяйство»);

- 2024 г. – 28,8 руб./м3 (Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 14 декабря 2023 года № 608-В/НПА).

Основной проблемой водоотведения в п. Октябрьский является отсутствие канализационных очистных сооружений и недостаточная развитость канализационной сети. Это снижает комфортность проживания населения, а также отвод сточных вод в выгребные ямы негативно сказывается на экологическом состоянии грунтов.

    - Система теплоснабжения

В п. Октябрьский действуют две теплоснабжающие организации: МУП «Коммунальное хозяйство» Мошковского района и ООО «Мастерская тепла». Организация МУП «Коммунальное хозяйство» осуществляет производство и передачу тепловой энергии индивидуальным жилым и общественным зданиям в п. Октябрьский (1 котельная), а ООО «Мастерская тепла» во входящем в п. Октябрьский жилом квартале «Светлый» (3 котельные). Отопление большей части индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины и т.д.).

Отопление большей части индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины и т.д.).

Основным видом топлива для котельных в п. Октябрьский и ж.р. «Светлый» является природный газ, резервным топливом является дизельное топливо.

Для источников тепловой энергии, расположенных на территории п. Октябрьский и ж.р. «Светлый» принят качественный способ регулирования температуры теплоносителя в соответствии с утверждёнными температурными графиками. Действующие температурные графики разработаны в соответствии с местными климатическими условиями.

Таблица 10

Параметры основного оборудования в п. Октябрьский

| № п/п | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг.у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Октябрьский, ул. Строительная 13/1 | Buderus Logano SK755 | 4 | 2021 | 1,59 | 6,36 | 92,0 | 231,952 |
| 2 | ж.р. «Светлый» Котельная №1, ул. Локтинская, 10/1 | RTQ 597, RTQ 715 | 2 | 2012 | 0,512/0,618 | 1,13 | - | - |
| 3 | ж.р. «Светлый» Котельная №2, ул. Локтинская, 4/1 | RTQ 597, RTQ 715 | 2 | 2012 | 0,512/0,618 | 1,13 | - | - |
| 4 | ж.р. «Светлый» Котельная №3, ул. Рассветная 7 | Lavart 2000R, Lavart 1250R | 3 | 2015/2021 | 1,72/1,72/1,03 | 4,52 | - | - |

Протяжённость тепловых сетей, находящихся в обслуживании МУП «Коммунальное хозяйство», составляет 6,31 км в двухтрубном исчислении.

Прокладка тепловых сетей в п. Октябрьский подземная и надземная. Прокладка подземных сетей канальная и бесканальная.

Год прокладки тепловых сетей в основном 1968 г.

Протяжённость тепловых сетей, находящихся в обслуживании ООО «Мастерская тепла», составляет 1,646 км в двухтрубном исчислении.

Таблица 11

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, Гкал/ч

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Подключённая нагрузка | Потери тепловой энергии | Резерв/дефицит (+/-) тепловой мощности | Резерв/дефицит (+/-) тепловой мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая блочно-модульная п. Октябрьский, ул. Строительная 13/1 | 6,36 | 0,041 | 6,319 | 4,12 | 0,782 | 1,417 | 22,42 |
| 2 | ж.р. «Светлый» Котельная №1, ул. Локтинская, 10/1 | 1,13 | 0,00 | 1,13 | 1,198 | 0,027 | -0,095 | -8,41 |
| 3 | ж.р. «Светлый» Котельная №2, ул. Локтинская, 4/1 | 1,13 | 0,00 | 1,13 | 1,111 | 0,027 | -0,008 | -0,71 |
| 4 | ж.р. «Светлый» Котельная №3, ул. Рассветная 7 | 4,52 | 0,00 | 4,52 | 4,416 | 0,151 | -0,047 | -1,04 |

В с. Локти (ул. Школьная 1) расположена котельная МУП «Коммунальное хозяйство» Мошковского района. Котельная (пристройка к школе) 1966 года постройки, в 2022 году провели реконструкцию котельной с заменой всего оборудования. Установили котёл водогрейный «Прометей» автомат 80М1 с дымовой трубой на фундаменте Ду150/Дн200, высотой 5 м.

Вид топлива – бурый уголь основное расчётное топливо. Марка угля – 3БОМ,

Котельная отапливает здание школы. Количество котлов – 1 шт. Водогрейный котёл «Прометей» автомат 80М1 производительность 80 кВт (0,069 Гкал/час) введён в эксплуатацию в 2022 г.

На сетевой контур установлены 2 трассовых насоса.

Расчётная нагрузка тепловой энергии для потребителей котельной 0,0575 Гкал/час, мощность данной котельной составляет 0,069 Гкал/час.

Тепловых сетей нет. Котельная находится в пристройке к школе.

Тарифы на теплоснабжение на территории Барлакского сельсовета:

- 2023 г. – 2356,6 руб./Гкал (Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 18 ноября 2022 года № 461-ТЭ для МУП КХ);

- 2024 г. – 2545,2 руб./Гкал (Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 14 декабря 2023 года № 609-ТЭ/НПА для МУП КХ).

Основной проблемой развития систем теплоснабжения сельсовета в целом является низкая потребность среди потребителей тепловой энергии в централизованном теплоснабжении. Население предпочитает установку индивидуальных источников тепловой энергии.

    - Система электроснабжения

Электроснабжение Барлакского сельсовета обеспечивает предприятие «Приобские электрические сети» являющееся филиалом АО «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»).

Электроснабжение Барлакского сельсовета осуществляется от распределительного пункта РП 35/10 кВ, расположенного в р.п. Станционно-Ояшинский.

Между посёлками проложены воздушные линии ВЛ 10 кВ. Для трансформирования потребных мощностей предусматриваются трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ.

В связи с отсутствием информации в разрезе сельсоветов, ниже представлена информация о системе электроснабжения Мошковского района в целом.

Таблица 12

Загрузка существующих центров электропитания

| Наименование подстанции | Количество и мощность трансформаторов |  | Совмещённый максимум нагрузок на шинах 6-10 кВ в 2023 г., МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество, шт. | Мощность, МВт |  |
| ПС Галинская | 2 | 12,6 | 4,36 |
| ПС Плановая | 2 | 20 | 7,83 |
| ПС Вороново | 2 | 50 | 0,36 |
| ПС Барлак | 2 | 32 | 12,76 |
| ПС Лазурная | 2 | 20 | 5,03 |

Таблица 13

Основные технические характеристики оборудования и сетей системы электроснабжения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество подстанций ПС | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Количество распределительных пунктов РП | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Количество трансформаторных подстанций ТП, КТП | шт. | 373 | 403 | 420 | 432 | 446 |
| 4 | Суммарная установленная мощность ПС | МВА | 102,6 | 108,9 | 134,6 | 134,6 | 134,6 |
| 5 | Суммарная установленная мощность ТП, РП | МВА | 106,711 | 110,156 | 112,523 | 113,147 | 115,744 |
| 6 | Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП | шт. | 414 | 446 | 463 | 475 | 489 |
| 7 | Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов |  | 102,6 | 108,9 | 134,6 | 134,6 | 134,6 |
| 8 | Суммарное годовое потребление муниципального образования (МР) |  |  |  |  |  |  |
|  | - электрической мощности | МВт |  | 16 | 18 | 19 | 20 |
|  | - электрической энергии | тыс. кВт. ч. |  | 143858 | 157604 | 166362 | 172943 |
| 9.1 | Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет |  | 310 | 316 | 321 | 325 | 330 |
| 9.2 | Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 30 лет |  | 288 | 295 | 300 | 304 | 304 |
| 10 | Сумма совмещённых максимумов нагрузок на шинах 6÷10кВ ПС | МВт. | 22,6 | 23,8 | 26,6 | 27,02 | 29,9 |
| 11 | Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе: |  | 25 | 26,2 | 27,6 | 28 | 28,3 |
| 11.1 | коммунально-бытовые | МВт. | Учёт не ведётся |  |  |  |  |
| 11.2 | промышленные и прочие | МВт. | Учёт не ведётся |  |  |  |  |
| 12 | Сумма совмещённых максимумов нагрузок РП | МВт. | 12,9 | 13 | 11,9 | 13,1 | 12,5 |
| 13 | Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума | % | 35,3 | 36,4 | 34,3 | 34,5 | 33,2 |

Таблица 14

Общая протяжённость линий электропередач

| Тип линий | Ед. изм. | Класс напряжения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздушные линии электропередач | км | 35 кВ | 10.20 | 9.458 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10(6) кВ | 590,95 | 595,95 | 602,66 | 610,28 | 616,17 |
|  |  | 0,4 кВ | 874,52 | 877,60 | 878,93 | 878,53 | 877,45 |
| Кабельные линии электропередач | км | 35 кВ | - | 0,14 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10(6) кВ | 36,57 | 36,57 | 37,94 | 40,83 | 41,00 |
|  |  | 0,4 кВ | 33,09 | 33,10 | 33,14 | 33,14 | 33,28 |

Таблица 15

Технические характеристики линий электропередач

| Наименование линии электропередачи диспетчерский номер | Тип исполнения (ВЛ/КЛ) | кВ | Длина, км | Техническое состояние по оценке энергосистемы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3 от ТП 2М-124 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.99 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1 от ТП 2М-23 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.27 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2 от ТП 2М-24 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.83 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2 от ТП 2М-83 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.98 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3 от ТП 2М-22 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.72 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2 от ТП 2М-72 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.61 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3 от ТП 2М-120 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.94 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2 от ТП 2М-21 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 5.42 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3 от ТП 2М-137 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.13 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3 от ТП 2М-19 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.09 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2 от ТП 2М-164 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 6.58 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3 от ТП 2М-163 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.94 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2 от ТП 2М-122 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.06 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2 от ТП 2М-144 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.78 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3 от ТП 2М-105 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.46 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3 от ТП 2М-158 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.20 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2 от ТП 2М-103 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.97 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3 от ТП 2М-101 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.01 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3 от ТП 2М-173 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.32 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2 от ТП 2М-138 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.94 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1 от ТП 2М-133 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.45 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1 от ТП 2М-134 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.10 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3 от ТП 2М-49 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.36 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3 от ТП 2М-47 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.27 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2 от ТП 2М-8 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.97 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2 от ТП 2М-92 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 5.17 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1 от ТП 2М-39 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.85 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2 от ТП 2М-146 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.26 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2 от ТП 2М-114 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.19 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2 от ТП 2М-12 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.26 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1 от ТП 2М-161 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.08 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1 от ТП 2М-110 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.06 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2 от ТП 2М-109 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.76 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1 от ТП 2М-107 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.55 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3 от ТП 2М-108 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.45 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1 от ТП 2М-52 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.03 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1 от ТП 2М-1 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.25 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3 от ТП 2М-148 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.23 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2 от ТП 2М-183 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 5.40 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2 от ТП 2М-187 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.13 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3,4, 5, 6 от ТП 2М-69 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 5.49 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2 от ТП 2М-185 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.70 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2 от ТП 2М-149 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.98 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3 от ТП 2М-145 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.60 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2 от ТП 2М-70 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.35 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3 от ТП 2М-157 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 4.00 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 2 от ТП 2М-73 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.76 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3 от ТП 2М-154 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.31 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3 от ТП 2М-74 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.55 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1 от ТП 2М-139 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 6.69 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3 от ТП 2М-37 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 7.17 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3,4 от ТП 2М-86 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.74 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1 от ТП 2М-43 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.00 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 12, 13, 14, 16, 5, 7 от ТП 2М-140 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.13 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2 от ТП 2М-20 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.59 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1 от ТП 2М-147 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.53 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3 от ТП 2М-152 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.77 | удовлетворительное |
| КЛ-0.4 кВ фид,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,19, 17,18,19,20,2,22,24,24 от ТП 2М-211 | КЛ-0.4 кВ | 0.4 | 9.83 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3 от ТП 4М-5 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.40 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3,4 от ТП 4М-72 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.61 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2 от ТП 4М-87 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 6.42 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1 от ТП 4М-126 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.46 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,4 от ТП 4М-150 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.64 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1 от ТП 4М-370 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.68 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3,4 от ТП 4М-389 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.29 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3,4 от ТП 4М-403 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.87 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3,4 от ТП 4М-411 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.23 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2 от ТП 4М-63 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 4.67 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2 от ТП 4М-64 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.04 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3 от ТП 4М-380 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.86 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1 от ТП 4М-447 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.27 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1 от ТП 4М-457 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.12 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2 от ТП 4М-35 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 4.53 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1 от ТП 4М-114 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.53 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2 от ТП 4М-424 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.85 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2 от ТП 4М-112 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.01 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3 от ТП 4М-113 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.83 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3 от ТП 4М-353 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.34 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3 от ТП 4М-400 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.59 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3 от ТП 4М-354 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.11 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3 от ТП 4М-93 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 6.82 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид 2,3 от ТП 4М-109 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 5.79 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3,4,5 от ТП 4М-36 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.34 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,4 от ТП 4М-37 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.76 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3 от ТП 4М-393 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.24 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2 от ТП 4М-415 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.54 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3 от ТП 4М-352 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 4.88 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3 от ТП 4М-42 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.50 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3,4,5 от ТП 4М-55 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.72 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3 от ТП 4М-57 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.52 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3,4,5 от ТП 4М-58 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.32 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,3,4 от ТП 4М-164 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.30 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3 от ТП 4М-176 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.57 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2 от ТП 4М-182 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.01 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2 от ТП 4М-183 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 6.84 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3,4 от ТП 4М-195 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.73 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3 от ТП 4М-253 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.68 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3,4 от ТП 4М-275 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.99 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3,4 от ТП 4М-277 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.79 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3,4,5 от ТП 4М-278 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 7.26 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3,4 от ТП 4М-306 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.27 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2, от ТП 4М-314 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.65 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2, от ТП 4М-315 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.79 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2, от ТП 4М-346 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.37 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2 от ТП 4М-379 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.52 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид 2,12,5,7,11 от ТП 4М-199 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.04 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1 от ТП 4М-198 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.34 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3,4 от ТП 4М-204 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.91 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3 от ТП 4М-202 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.90 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид 1,2,3 от ТП 4М-200 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.92 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,2 от ТП 4М-201 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.92 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид 3,6,13,14 от ТП 4М-203 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.25 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид 1,3,4 от ТП 4М-205 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.25 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид 1,3,4 от ТП 4М-350 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.20 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3,4 от ТП4М-362 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.16 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3,4 от ТП4М-391 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 7.50 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3,4 от ТП4М-76 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 6.94 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3,4,5 от ТП4М-165 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.03 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3,4,5 от ТП4М-307 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.65 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1 от ТП4М-369 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.76 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3 от ТП4М-313 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.61 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3 от ТП4М-119 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 6.32 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3 от ТП4М-161 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 4.24 | удовлетворительное |
| КЛ-0.4 кВ фид.1,2,3 от ТП4М-194 | КЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.49 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид.1,2,4,5 от ТП4М-193 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.70 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1 от ТП4М-2 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 5.04 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3,4 от ТП4М-21 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.60 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид.1,2 от ТП4М-104 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 5.94 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1 от ТП4М-342 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.24 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3 от ТП4М-22 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.28 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1 от ТП4М-23 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.47 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3 от ТП4М-67 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 5.77 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3 от ТП4М-282 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.53 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3,4 от ТП4М-303 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.11 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3 от ТП4М-304 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.92 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.4,5 от ТП4М-138 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.71 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид.1 от ТП4М-395 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 6.45 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1,2,3 от ТП 4М-338 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.42 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1,2 от ТП 4М-448 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.36 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от ТП 4М-452 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.38 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ Ф- 1,2,3,4, 5, 6 от ТП 4М-54 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.36 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ Ф- 1,2, 6, 7 от ТП 4М-339 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.99 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ Ф- 1,2,3 от ТП 4М-117 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.17 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ Ф- 1,2,3,4, 5 от ТП 4М-117 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 4.70 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф- 1,2,3 от ТП 4М-264 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 7.78 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ Ф- 1, 3,4, 6, 7, 8, 10, 11 от ТП 4М-49 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.05 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф- 1,2,3,4 от ТП 4М-337 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.22 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф- 1,2 от ТП 4М-336 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.01 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф- 1 от ТП 4М-374 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.06 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф- 1,2,3,4 от ТП 4М-335 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.33 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф- 1,2,3 от ТП 4М-299 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 6.50 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ Ф1,2,3 от ТП 4М-155 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.54 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ Ф-1,2 от ТП 4М-319 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 5.87 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1,2,3 от ТП 4М-28 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.79 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1,2 от ТП 4М-17 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.21 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1,2,3 от ТП 4М-90 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.48 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от ТП 4М-88 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 5.22 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от ТП 4М-450 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.31 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от ТП 4М-465 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.67 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1,2,3 от ТП 4М-92 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.71 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1,2 от ТП 4М-449 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 7.48 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-2 от ТП 4М-82 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.59 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ Ф-1,2,3,4, 5, 6 от ТП 4М-255 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.68 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1,2,3,4 от ТП 4М-149 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.56 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1,2 от ТП 4М-129 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.63 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1,2 от ТП 4М-407 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 6.00 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от ТП 4М-256 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 5.73 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от ТП 4М-83 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 5.39 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от ТП 4М-385 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.12 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от ТП 4М-124 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.15 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1,2,3 от ТП 4М-184 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.06 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1,2 от ТП 4М-373 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.56 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1,2 от ТП 4М-1 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 6.42 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1,2,3 от ТП 4М-120 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.77 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1,2,3 от ТП 4М-125 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 5.28 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1,2,3,4 от ТП 4М-121 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.59 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1,2 от ТП 4М-122 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.14 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1,2,3,4 от ТП 4М-377 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 7.90 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3 от ТП1М-246 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.96 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3 от ТП1М-181 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.48 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1,2 от ТП1М-128 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.14 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1 от ТП1М-254 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.75 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3 от ТП1М-156 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.88 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид.1 от ТП1М-5 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 5.20 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид.2,3,5 от ТП1М-17 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 6.12 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1, от ТП1М-168 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.32 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3 от ТП1М-18 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.67 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3 от ТП1М-167 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.48 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3 от ТП1М-166 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.32 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3,4,5,6,7 от ТП1М-165 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 9.33 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3 от ТП1М-173 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.90 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.2 от ТП1М-222 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.86 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3 от ТП1М-232 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 4.76 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.2,3,4 от ТП1М-207 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 4.46 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3 от ТП1М-229 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 4.36 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3,4 от ТП1М-231 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.35 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1 от ТП1М-247 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.70 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1,2 от ТП1М-216 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.76 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1 от ТП1М-78 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.48 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3 от ТП1М-124 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.55 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3 от ТП1М-236 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.87 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3,4 от ТП1М-77 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.19 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3,4,5 от ТП1М-235 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.35 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид.1,2 от ТП1М-210 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.83 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3,4 от ТП1М-230 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.86 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3,4,5 от ТП1М-209 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 7.69 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид.1,2 от ТП1М-233 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 4.70 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3 от ТП1М-100 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.26 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1 от ТП1М-79 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.30 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1,2 от ТП1М-160 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.35 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3 от ТП1М-127 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.09 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3 от ТП1М-125 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.30 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1 от ТП1М-117 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.46 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1,2 от ТП1М-126 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.38 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1,2 от ТП1М-20 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.71 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3 от ТП1М-148 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.49 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3 от ТП1М-147 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 4.82 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3 от ТП1М-150 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.67 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.2,4,5 от ТП1М-188 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.74 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3, от ТП1М-151 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 5.62 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид.1,2, от ТП1М-13 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.46 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3 от ТП1М-93 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.27 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1,2 от ТП1М-94 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.99 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1 от ТП1М-84 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.46 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид.1 от ТП1М-115 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.23 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1,2 от ТП1М-96 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.80 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид.1 от ТП1М-146 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.12 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3 от ТП1М-102 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.44 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1,2 от ТП1М-92 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.51 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3 от ТП1М-45 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.68 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3 от ТП1М-35 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.94 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид.1,2 от ТП1М-80 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.17 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид.1 от ТП1М-82 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 6.47 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид.2 от ТП1М-83 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.16 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид.1,2 от ТП1М-81 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.02 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид. 1,2 от ТП5М-1 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 5.51 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид. 1,2,3,5 от ТП5М-2 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 5.61 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид. 1,2,3,4,6 от ТП5М-3 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.93 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид. 8 от ТП3/3 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.37 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид. 1,2,3,4 от ТП5М-4 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 4.58 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид. 1, 4, 5 от ТП5М-6 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.66 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид. 1, 4 от ТП5М-6 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.28 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид. 2 от ТП5М-7 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.48 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид. 2 от ТП5М-7 (от опоры №1004 до опоры №1535) | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.27 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид. 5,6,9,13 от ТП5М-8 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 8.60 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид. 2,3,4,5,6 от ТП5М-17 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 6.79 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид. 4,9 от ТП5М-18 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.28 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид. 6 от ТП5М-22 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.53 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид. 2,3,4 от ТП5М-23 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.74 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3,4,5 от ТП5М-24 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.89 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3,4,5 от ТП5М-24 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.09 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид. 2,3, от ТП5М-25 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.79 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид. 11,15 от ТП5М-29 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.56 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид. 3,4,5,7 от ТП5М-30 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.25 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид. 3,4 от ТП5М-31 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.51 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид. 3,4 от ТП5М-31 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.22 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид. 11 от ТП5М-32 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.79 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид. 11 от ТП5М-32 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.11 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид. 13,16,18,20 от ТП5М-34 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 4.00 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид. 4,6,12 от ТП5М-39 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.55 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид. 10 от ТП5М-40 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.02 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид. 5,8,10,11,15,17 от ТП5М-41 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.05 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид. 3,8,12,14,24 от ТП5М-42 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 8.09 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид. 1,3, от ТП5М-45 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.53 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид. 4,7, от ТП5М-52 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.50 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид. 2 от ТП5М-53 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.54 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20, 21.22,23, от ТП5М-56 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 5.33 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид.3,11,12,19, от ТП5М-60 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.91 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3,4 от ТП5М-61 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 8.16 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3,4,5,6,7,8 от ТП5М-64 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 12.14 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1,2 от ТП5М-66 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.64 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3,4 от ТП5М-69 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 6.57 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3,4 от ТП5М-70 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.15 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.2,3 от ТП5М-75 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.00 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1 от ТП5М-77 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.57 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1 от ТП5М-78 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.12 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1 от ТП5М-79 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.07 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1,2,4 от ТП5М-80 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.81 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1 от ТП5М-81 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.02 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1 от ТП5М-83 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.11 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3,4 от ТП1М-105 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.76 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фид.1,2,3,4 от ТП1М-105 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.40 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фид.1,2,4 от ТП1М-142 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 14.41 | удовлетворительное |
| КЛ-0.4 кВ фид.1 от ТП1М-182 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.07 | удовлетворительное |
| КЛ-0.4 кВ фид.2,4,12 от РП "Центральная" | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.45 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фидер-1,2,3,4 от ТП 1М-65 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.34 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фидер-1,2,3 от ТП 1М-63 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.79 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фидер 4 от ТП 1М-161 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 5.45 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фидер 1,2 от ТП 1М-158 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 6.75 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фидер 1,2 от ТП 3М-89 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.20 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фидер 1,2,3 от ТП 1М-7 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 4.38 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фидер 1,2,3 от ТП 1М-133 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.19 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фидер 1,2 от ТП 1М-50 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 7.29 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фидер 2 от ТП 1М-47 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.24 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ фидер 1,2,3,4 от ТП 3М-44 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.31 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ фидер 1,2,3 от ТП 3М-22 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.31 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1,2 от ТП 3М-45 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.36 | удовлетворительное |
| КВЛ-0.4 кВ Ф-1,2 от ТП 3М-34 | КВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.61 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1,2,3,4, 5 от ТП 3М-1 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 6.54 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1, 4 от ТП 1М-259 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 7.46 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1,2 от ТП 1М-3 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.81 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-4 от ТП 1М-257 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.80 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1,2 от ТП 1М-88 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.39 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от ТП 1М-256 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.29 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1,2 от ТП 1М-162 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 5.87 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от ТП 1М-2 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 5.09 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1,2 от ТП 1М-9 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.44 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1,2,3,4, 5 от ТП 1М-73 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.01 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-3, 5, 6 от ТП 1М-140 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.77 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1,2,3 от ТП 1М-204 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.33 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1,2,3 от ТП 1М-62 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.15 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1,2 от ТП 1М-61 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.57 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1,2,3,4 от ТП 1М-48 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.56 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1,2 от ТП 1М-49 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.57 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1,2,3 от ТП 3М-28 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 5.19 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1,2 от ТП 3М-27 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 4.48 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от ТП 3М-57 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 5.77 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1,2,3 от ТП 1М-23 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.85 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1,2,3 от ТП 1М-185 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.33 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1,2,3 от ТП 3М-10 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.68 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1,2 от ТП 3М-36 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.96 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1,2 от ТП 3М-9 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 2.05 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1,2,3 от ТП 3М-13 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.83 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1,2 от ТП 2М-2 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.53 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1,2,3 от ТП 1М-240 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.15 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от ТП 5М-89 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.12 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-3 от ТП 1М-31 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.04 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от ТП 2М-155 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.08 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от ТП 4М-366 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.04 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 кВ Ф-2 от ТП 4М-130 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.05 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 квартал Ф-1,2,3,4 от ТП 4М-511 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 1.80 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 квартал Ф-2,3 от ТП 4М-81 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 0.13 | удовлетворительное |
| ВЛ-0.4 квартал Ф-1,2.3.4 от ТП 1М-273 | ВЛ-0.4 кВ | 0.4 | 3.47 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Плановая | КВЛ-10 кВ | 10 | 6.91 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Плановая | КВЛ-10 кВ | 10 | 23.27 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Плановая | КВЛ-10 кВ | 10 | 14.60 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Плановая | КВЛ-10 кВ | 10 | 2.47 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Плановая | КВЛ-10 кВ | 10 | 14.23 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Плановая | КВЛ-10 кВ | 10 | 12.50 | удовлетворительное |
| ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Плановая | КВЛ-10 кВ | 10 | 9.02 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Плановая | КВЛ-10 кВ | 10 | 2.64 | удовлетворительное |
| ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Плановая | КВЛ-10 кВ | 10 | 10.32 | удовлетворительное |
| ВЛ-10 кВ Ф-109 РП Центральная | КВЛ-10 кВ | 10 | 5.08 | удовлетворительное |
| ВЛ-10 кВ Ф-111 РП Центральная | КВЛ-10 кВ | 10 | 5.94 | удовлетворительное |
| ВЛ-10 кВ Ф-112 РП Центральная | КВЛ-10 кВ | 10 | 1.46 | удовлетворительное |
| ВЛ-10 кВ Ф-113 РП Центральная | КВЛ-10 кВ | 10 | 1.39 | удовлетворительное |
| ВЛ-10 кВ Ф-114 РП Центральная | КВЛ-10 кВ | 10 | 1.47 | удовлетворительное |
| ВЛ-10 кВ Ф-116 РП Центральная | КЛ-10 кВ | 10 | 1.02 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-3 ТПС Ояш | КВЛ-10 кВ | 10 | 1.76 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-4 ТПС Ояш | КВЛ-10 кВ | 10 | 3.42 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-5 ТПС Ояш | КВЛ-10 кВ | 10 | 4.34 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-3 РП 10кВ Ояш | КВЛ-10 кВ | 10 | 14.66 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-5 РП 10кВ Ояш | КВЛ-10 кВ | 10 | 10.73 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-6 РП 10кВ Ояш | КВЛ-10 кВ | 10 | 5.15 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-7 РП 10кВ Ояш | КВЛ-10 кВ | 10 | 3.14 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-8 РП 10кВ Ояш | КВЛ-10 кВ | 10 | 25.46 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-9 РП 10кВ Ояш | КВЛ-10 кВ | 10 | 2.14 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-10 РП 10кВ Ояш | КВЛ-10 кВ | 10 | 7.20 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-1 ТПС Мурлыткино | КВЛ-10 кВ | 10 | 2.23 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-7 ТПС Мурлыткино | КВЛ-10 кВ | 10 | 2.31 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-1 РП 10кВ Кайлы | КВЛ-10 кВ | 10 | 1.00 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-4 РП 10кВ Кайлы | КВЛ-10 кВ | 10 | 7.67 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-5 РП 10кВ Кайлы | КВЛ-10 кВ | 10 | 1.95 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-6 РП 10кВ Кайлы | КВЛ-10 кВ | 10 | 12.19 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Барлак | КВЛ-10 кВ | 10 | 21.33 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Барлак | КВЛ-10 кВ | 10 | 26.43 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-5 ПС 35 кВ Барлак | КВЛ-10 кВ | 10 | 6.69 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 35 кВ Барлак | КВЛ-10 кВ | 10 | 16.04 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-7 ПС 35 кВ Барлак | КВЛ-10 кВ | 10 | 13.10 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-8 ПС 35 кВ Барлак | КВЛ-10 кВ | 10 | 21.09 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-2 ТПС Иня-Восточная | КВЛ-10 кВ | 10 | 3.05 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Галинская | КВЛ-10 кВ | 10 | 27.63 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Галинская | КВЛ-10 кВ | 10 | 1.10 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Галинская | КВЛ-10 кВ | 10 | 45.12 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Галинская | КВЛ-10 кВ | 10 | 26.05 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Галинская | КВЛ-10 кВ | 10 | 26.02 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Галинская | КВЛ-10 кВ | 10 | 15.07 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-6 ТПС Сокур | КВЛ-10 кВ | 10 | 1.52 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-5 ТПС Сокур | КВЛ-10 кВ | 10 | 1.57 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-1 РП Сокур | КВЛ-10 кВ | 10 | 7.57 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-2 РП Сокур | КВЛ-10 кВ | 10 | 23.95 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-3 РП Сокур | КВЛ-10 кВ | 10 | 10.67 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-5 РП Сокур | КВЛ-10 кВ | 10 | 4.13 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-3 ТПС Кошево | КВЛ-10 кВ | 10 | 7.08 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-4 ТПС Кошево | КВЛ-10 кВ | 10 | 8.30 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-6 ТПС Кошево | КВЛ-10 кВ | 10 | 21.11 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-1 РП Сарапулка | КВЛ-10 кВ | 10 | 28.84 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-3 РП Сарапулка | КВЛ-10 кВ | 10 | 15.22 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-5 РП Сарапулка | КВЛ-10 кВ | 10 | 24.30 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-6 РП Сарапулка | КВЛ-10 кВ | 10 | 3.96 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-7 РП Сарапулка | КВЛ-10 кВ | 10 | 13.93 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-2 ТПС Буготак | КВЛ-10 кВ | 10 | 4.99 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-4 ТПС Буготак | КВЛ-10 кВ | 10 | 4.65 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-5 ТПС Мошково | КВЛ-10 кВ | 10 | 3.42 | удовлетворительное |
| КВЛ-10 кВ Ф-4 ТПС Мошково | КВЛ-10 кВ | 10 | 5.82 | удовлетворительное |
| ВЛ-10 кВ Ф-2 ТПС Восточная от оп.126 до ТП-1807/54 (АО "РЖД") | ВЛ-10 кВ | 10 | 0.05 | удовлетворительное |
| КВЛ-6 кВ Ф-6-492 ПС Лазурная | КВЛ-6 кВ | 6 | 1.77 | удовлетворительное |
| КВЛ-6 кВ Ф-6-485 ПС Лазурная | КВЛ-6 кВ | 6 | 6.92 | удовлетворительное |
| КВЛ-6 кВ Ф-6-486 ПС Лазурная | КВЛ-6 кВ | 6 | 9.35 | удовлетворительное |
| КЛ-10 кВ от выкл. нагрузки в ПС "Порос" до оп. №1 АО РЖД | КЛ-10 кВ | 10 | 0.05 | удовлетворительное |
| ВЛ-10 кВ Ф-6 от ПС "Порос" АО "РЖД | ВЛ-10 кВ | 10 | 7.05 | удовлетворительное |
| КЛ-10 кВ Ф-10-260 ПС Вороново | КЛ-10 кВ | 10 | 2.20 | удовлетворительное |
| ВЛ-6кВ Ф-6-487 НПС Сокур | ВЛ-6 кВ | 6 | 0.65 | удовлетворительное |

Таблица 16

Динамика технологических нарушений в электрических сетях 35; 10; 6 кВ

| Период | Число аварий | Число инцидентов | в том числе |  |  |  |  | Объем недоотпуска электроэнергии, тыс. кВт×ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Другие причины |  |
| 2020 | 63 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 48 | 16 |
| 2021 | 68 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 43 | 34,4 |
| 2022 | 75 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 58 | 47,6 |
| 2023 | 125 | 0 | 0 | 21 | 1 | 3 | 100 | 38,7 |

Таблица 17

Количество и мощность силовых трансформаторных подстанций

| № п/п | Наименование подразделения | ПС 110(220) кВ |  | ПС 35 кВ |  | ТП 6-35/0,4-10 кВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во, шт. | Руст, МВА | Кол-во, шт. | Руст, МВА | Кол-во, шт. | Руст, МВА |
| 1. | Филиал АО «РЭС» Приобские электрические сети | 3 | 82,6 | 0 | 0 | 479 | 108,263 |
| 2. | Филиал АО «РЭС» Восточные электрические сети | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | 5 | 134,6 | 0 | 0 | 479 | 108,263 |

Таблица 18

Количество и мощность ТП 6-35/0,4 кВ

| № п/п | Наименование подразделения | ТП 6-35/0,4 кВ |  | в том числе ТП 6-35/0,4-10 кВ сельхозназначения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во, шт. | Руст, МВА | Кол-во, шт. | Руст, МВА |
| 1. | Филиал АО «РЭС» Приобские электрические сети | 446 | 108,263 | 25 | 7,006 |
|  | Всего | 446 | 108,263 | 25 | 7,006 |

Таблица 19

Типы трансформаторных подстанций 6-35/0,4 кВ

| Наименование подразделения | МТП 6-35/0,4 кВ |  | КТП 6-35/0,4 кВ |  | ЗТП 6-35/0,4 кВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во, шт. | Руст, МВА | Кол-во, шт. | Руст, МВА | Кол-во, шт. | Руст, МВА |
| Филиал АО «РЭС» Приобские электрические сети | 59 | 2,463 | 358 | 82,915 | 29 | 22,885 |

Таблица 20

Объём свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ

| № п/п | № ТП | Тип ТП | Общая мощность тр-ров, кВ | Уровень напряжения, кВ | Объем свободной для потребителей мощности, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем свободной мощности по замерам на 01.07.2024 |  |  |  |  |  |
| 1 | РП Кайлы | РП |  | 10 | 2100 |
| 2 | РП Ояш | РП |  | 10 | 0 |
| 3 | РП Сарапулка | РП |  | 10 | 404 |
| 2 | РП Сокур | РП |  | 10 | 0 |
| 3 | РП Центральная | РП |  | 10 | 0 |
| 4 | 1801/54 | КТП | 250 | 10/0,4 | 0 |
| 3 | 1802/54 | КТП | 250 | 10/0,4 | 225 |
| 4 | 1803/54 | КТП | 250 | 10/0,4 | 225 |
| 5 | 1804/54 | КТП | 160 | 10/0,4 | 144 |
| 4 | 1805/54 | КТП | 250 | 10/0,4 | 225 |
| 5 | 1806/54 | КТП | 250 | 10/0,4 | 225 |
| 6 | 1808/54 | КТП | 160 | 10/0,4 | 144 |
| 5 | 1М-100 | КТП | 100 | 10/0,4 | 18 |
| 6 | 1М-102 | КТП | 100 | 10/0,4 | 70 |
| 7 | 1М-105 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 205 |
| 6 | 1М-112 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 341 |
| 7 | 1М-115 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 293 |
| 8 | 1М-117 | КТП | 250 | 10/0,4 | 217 |
| 7 | 1М-124 | КТП | 160 | 10/0,4 | 104 |
| 8 | 1М-125 | КТП | 250 | 10/0,4 | 213 |
| 9 | 1М-126 | КТП | 100 | 10/0,4 | 44 |
| 8 | 1М-127 | КТП | 160 | 10/0,4 | 22 |
| 9 | 1М-128 | КТП | 160 | 10/0,4 | 30 |
| 10 | 1М-13 | КТП | 63 | 10/0,4 | 0 |
| 9 | 1М-133 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 119 |
| 10 | 1М-140 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 296 |
| 11 | 1М-141 | КТП | 100 | 10/0,4 | 79 |
| 10 | 1М-142 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 0 |
| 11 | 1М-146 | КТП | 100 | 10/0,4 | 35 |
| 12 | 1М-147 | КТП | 160 | 10/0,4 | 28 |
| 11 | 1М-148 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 71 |
| 12 | 1М-150 | КТП | 160 | 10/0,4 | 57 |
| 13 | 1М-151 | КТП | 100 | 10/0,4 | 29 |
| 12 | 1М-156 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 160 |
| 13 | 1М-158 | КТП | 100 | 10/0,4 | 19 |
| 14 | 1М-160 | КТП | 160 | 10/0,4 | 92 |
| 13 | 1М-161 | КТПН | 630 | 10/0,4 | 404 |
| 14 | 1М-162 | КТП | 63 | 10/0,4 | 3 |
| 15 | 1М-165 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 166 |
| 14 | 1М-166 | КТПН | 160 | 10/0,4 | 57 |
| 15 | 1М-167 | КТП | 160 | 10/0,4 | 0 |
| 16 | 1М-168 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 185 |
| 15 | 1М-169 | КТП | 63 | 10/0,4 | 47 |
| 16 | 1М-17 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 333 |
| 17 | 1М-173 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 201 |
| 16 | 1М-18 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 190 |
| 17 | 1М-181 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 230 |
| 18 | 1М-182 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 207 |
| 17 | 1М-185 | КТП | 100 | 10/0,4 | 60 |
| 18 | 1М-188 | КТПН | 160 | 10/0,4 | 112 |
| 19 | 1М-2 | КТП | 40 | 10/0,4 | 32 |
| 18 | 1М-20 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 270 |
| 19 | 1М-204 | КТП | 160 | 10/0,4 | 0 |
| 20 | 1М-205 | КТПН | 160 | 10/0,4 | 110 |
| 19 | 1М-207 | ЗТП | 250 | 10/0,4 | 19 |
| 20 | 1М-209 | ЗТП | 400 | 10/0,4 | 228 |
| 21 | 1М-210 | КТП | 160 | 10/0,4 | 113 |
| 20 | 1М-216 | ЗТП | 250 | 10/0,4 | 160 |
| 21 | 1М-222 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 118 |
| 22 | 1М-223 | КТП | 25 | 10/0,4 | 15 |
| 21 | 1М-229 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 132 |
| 22 | 1М-23 | КТП | 160 | 10/0,4 | 94 |
| 23 | 1М-230 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 84 |
| 22 | 1М-231 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 128 |
| 23 | 1М-232 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 149 |
| 24 | 1М-233 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 122 |
| 23 | 1М-235 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 185 |
| 24 | 1М-236 | КТПН | 160 | 10/0,4 | 90 |
| 25 | 1М-238 | КТПН | 2x250 | 10/0,4 | 191 |
| 24 | 1М-240 | КТПН | 2x63 | 10/0,4 | 20 |
| 25 | 1М-242 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 174 |
| 26 | 1М-243 | КТПН | 160 | 10/0,4 | 141 |
| 25 | 1М-246 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 136 |
| 26 | 1М-247 | КТП | 160 | 10/0,4 | 109 |
| 27 | 1М-253 | МТП | 25 | 10/0,4 | 0 |
| 26 | 1М-254 | КТПН | 100 | 10/0,4 | 87 |
| 27 | 1М-256 | КТПН | 100 | 10/0,4 | 79 |
| 28 | 1М-257 | МТП | 100 | 10/0,4 | 83 |
| 27 | 1М-258 | МТП | 100 | 10/0,4 | 89 |
| 28 | 1М-259 | МТП | 100 | 10/0,4 | 30 |
| 29 | 1М-260 | МТП | 25 | 10/0,4 | 23 |
| 28 | 1М-261 | МТП | 25 | 10/0,4 | 20 |
| 29 | 1М-262 | МТП | 25 | 10/0,4 | 20 |
| 30 | 1М-263 | МТП | 25 | 10/0,4 | 21 |
| 29 | 1М-264 | КТПН | 100 | 10/0,4 | 82 |
| 30 | 1М-265 | МТП | 25 | 10/0,4 | 9 |
| 31 | 1М-266 | МТП | 25 | 10/0,4 | 16 |
| 30 | 1М-267 | МТП | 63 | 10/0,4 | 57 |
| 31 | 1М-268 | КТПН | 2x100 | 10/0,4 | 70 |
| 32 | 1М-269 | МТП | 63 | 10/0,4 | 4 |
| 31 | 1М-270 | МТП | 25 | 10/0,4 | 9 |
| 32 | 1М-271 | МТП | 25 | 10/0,4 | 23 |
| 33 | 1М-273 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 212 |
| 32 | 1М-274 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 224 |
| 33 | 1М-3 | КТП | 160 | 10/0,4 | 13 |
| 34 | 1М-31 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 252 |
| 33 | 1М-40 | КТПН | 100 | 10/0,4 | 85 |
| 34 | 1М-45 | КТП | 100 | 10/0,4 | 9 |
| 35 | 1М-47 | КТП | 100 | 10/0,4 | 75 |
| 34 | 1М-48 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 197 |
| 35 | 1М-49 | КТП | 100 | 10/0,4 | 46 |
| 36 | 1М-5 | КТПН | 40 | 10/0,4 | 24 |
| 35 | 1М-50 | КТП | 100 | 10/0,4 | 48 |
| 36 | 1М-61 | КТП | 100 | 10/0,4 | 43 |
| 37 | 1М-62 | КТП | 160 | 10/0,4 | 63 |
| 36 | 1М-63 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 330 |
| 37 | 1М-65 | КТП | 250 | 10/0,4 | 107 |
| 38 | 1М-67 | КТП | 63 | 10/0,4 | 0 |
| 37 | 1М-7 | КТП | 160 | 10/0,4 | 69 |
| 38 | 1М-73 | КТП | 250 | 10/0,4 | 26 |
| 39 | 1М-75 | ЗТП | 2x630 | 10/0,4 | 465 |
| 38 | 1М-77 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 226 |
| 39 | 1М-78 | КТП | 160 | 10/0,4 | 135 |
| 40 | 1М-80 | КТП | 63 | 10/0,4 | 0 |
| 39 | 1М-81 | КТП | 160 | 10/0,4 | 125 |
| 40 | 1М-82 | КТП | 160 | 10/0,4 | 124 |
| 41 | 1М-83 | КТП | 100 | 10/0,4 | 89 |
| 40 | 1М-84 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 356 |
| 41 | 1М-88 | КТП | 160 | 10/0,4 | 47 |
| 42 | 1М-9 | КТП | 160 | 10/0,4 | 47 |
| 41 | 1М-92 | КТП | 160 | 10/0,4 | 49 |
| 42 | 1М-93 | КТП | 250 | 10/0,4 | 131 |
| 43 | 1М-94 | КТП | 100 | 10/0,4 | 0 |
| 42 | 1М-96 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 357 |
| 43 | 1М-97 | КТП | 63 | 10/0,4 | 50 |
| 44 | 1М-99 | КТП | 160 | 10/0,4 | 92 |
| 43 | 2М-101 | КТП | 100 | 10/0,4 | 48 |
| 44 | 2М-103 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 177 |
| 45 | 2М-105 | КТП | 100 | 10/0,4 | 61 |
| 44 | 2М-107 | КТП | 250 | 10/0,4 | 210 |
| 45 | 2М-108 | КТПН | 100 | 10/0,4 | 34 |
| 46 | 2М-109 | КТП | 100 | 10/0,4 | 69 |
| 45 | 2М-110 | КТП | 100 | 10/0,4 | 82 |
| 46 | 2М-113 | КТП | 63 | 10/0,4 | 47 |
| 47 | 2М-114 | КТПН | 630 | 10/0,4 | 0 |
| 46 | 2М-115 | КТП | 100 | 10/0,4 | 0 |
| 47 | 2М-12 | КТП | 100 | 10/0,4 | 0 |
| 48 | 2М-120 | КТП | 160 | 10/0,4 | 0 |
| 47 | 2М-121 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 133 |
| 48 | 2М-122 | КТП | 100 | 10/0,4 | 0 |
| 49 | 2М-124 | КТП | 100 | 10/0,4 | 0 |
| 48 | 2М-129 | КТП | 100 | 10/0,4 | 0 |
| 49 | 2М-132 | КТП | 400 | 10/0,4 | 345 |
| 50 | 2М-133 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 0 |
| 49 | 2М-134 | КТПН | 100 | 10/0,4 | 0 |
| 50 | 2М-136 | КТП | 160 | 10/0,4 | 0 |
| 51 | 2М-137 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 0 |
| 50 | 2М-138 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 0 |
| 51 | 2М-139 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 0 |
| 52 | 2М-140 | ЗТП | 2x250 | 10/0,4 | 0 |
| 51 | 2М-144 | КТП | 160 | 10/0,4 | 112 |
| 52 | 2М-145 | КТП | 250 | 10/0,4 | 69 |
| 53 | 2М-146 | КТП | 160 | 10/0,4 | 0 |
| 52 | 2М-147 | КТП | 63 | 10/0,4 | 15 |
| 53 | 2М-148 | КТПН | 160 | 10/0,4 | 0 |
| 54 | 2М-149 | КТПН | 630 | 10/0,4 | 0 |
| 53 | 2М-152 | КТПН | 160 | 10/0,4 | 0 |
| 54 | 2М-154 | КТП | 160 | 10/0,4 | 0 |
| 55 | 2М-155 | КТП | 160 | 10/0,4 | 0 |
| 54 | 2М-157 | КТПН | 160 | 10/0,4 | 0 |
| 55 | 2М-158 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 216 |
| 56 | 2М-161 | КТП | 63 | 10/0,4 | 51 |
| 55 | 2М-163 | КТП | 160 | 10/0,4 | 0 |
| 56 | 2М-164 | КТП | 100 | 10/0,4 | 0 |
| 57 | 2М-173 | КТП | 160 | 10/0,4 | 0 |
| 56 | 2М-179 | КТП | 25 | 10/0,4 | 0 |
| 57 | 2М-183 | КТПН | 160 | 10/0,4 | 0 |
| 58 | 2М-185 | КТПН | 160 | 10/0,4 | 0 |
| 57 | 2М-19 | КТП | 100 | 10/0,4 | 0 |
| 58 | 2М-2 | КТП | 63 | 10/0,4 | 50 |
| 59 | 2М-20 | КТПН | 100 | 10/0,4 | 0 |
| 58 | 2М-21 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 0 |
| 59 | 2М-211 | ЗТП | 2x630 | 10/0,4 | 298 |
| 60 | 2М-212 | МТП | 25 | 10/0,4 | 0 |
| 59 | 2М-213 | МТП | 63 | 10/0,4 | 0 |
| 60 | 2М-215 | КТПН | 160 | 10/0,4 | 0 |
| 61 | 2М-22 | КТП | 160 | 10/0,4 | 0 |
| 60 | 2М-23 | КТП | 100 | 10/0,4 | 0 |
| 61 | 2М-24 | КТП | 63 | 10/0,4 | 0 |
| 62 | 2М-35 | КТП | 250 | 10/0,4 | 197 |
| 61 | 2М-37 | ЗТП | 250 | 10/0,4 | 91 |
| 62 | 2М-39 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 0 |
| 63 | 2М-43 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 0 |
| 62 | 2М-44 | КТП | 160 | 10/0,4 | 89 |
| 63 | 2М-47 | КТП | 250 | 10/0,4 | 0 |
| 64 | 2М-49 | КТП | 100 | 10/0,4 | 0 |
| 63 | 2М-50 | ЗТП | 315 | 10/0,4 | 0 |
| 64 | 2М-51 | МТП | 60 | 10/0,4 | 47 |
| 65 | 2М-52 | МТП | 60 | 10/0,4 | 29 |
| 64 | 2М-65 | МТП | 160 | 10/0,4 | 141 |
| 65 | 2М-69 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 0 |
| 66 | 2М-70 | КТПН | 160 | 10/0,4 | 0 |
| 65 | 2М-72 | КТПН | 100 | 10/0,4 | 0 |
| 66 | 2М-73 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 275 |
| 67 | 2М-74 | КТП | 160 | 10/0,4 | 48 |
| 66 | 2М-8 | КТП | 160 | 10/0,4 | 0 |
| 67 | 2М-81 | КТПН | 180 | 10/0,4 | 128 |
| 68 | 2М-83 | КТП | 100 | 10/0,4 | 0 |
| 67 | 2М-85 | КТП | 400 | 10/0,4 | 0 |
| 68 | 2М-86 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 0 |
| 69 | 2М-92 | КТП | 100 | 10/0,4 | 0 |
| 68 | 3М-1 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 222 |
| 69 | 3М-10 | КТП | 250 | 10/0,4 | 148 |
| 70 | 3М-100 | МТП | 25 | 10/0,4 | 23 |
| 69 | 3М-101 | МТП | 25 | 10/0,4 | 23 |
| 70 | 3М-102 | МТП | 25 | 10/0,4 | 23 |
| 71 | 3М-103 | МТП | 25 | 10/0,4 | 23 |
| 70 | 3М-104 | МТП | 25 | 10/0,4 | 23 |
| 71 | 3М-105 | МТП | 25 | 10/0,4 | 23 |
| 72 | 3М-106 | МТП | 25 | 10/0,4 | 23 |
| 71 | 3М-107 | МТП | 25 | 10/0,4 | 23 |
| 72 | 3М-108 | МТП | 25 | 10/0,4 | 23 |
| 73 | 3М-109 | КТП | 100 | 10/0,4 | 90 |
| 72 | 3М-110 | МТП | 25 | 10/0,4 | 23 |
| 73 | 3М-111 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 212 |
| 74 | 3М-112 | МТП | 25 | 10/0,4 | 0 |
| 73 | 3М-13 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 355 |
| 74 | 3М-22 | КТПН | 180 | 10/0,4 | 28 |
| 75 | 3М-24 | КТП | 250 | 10/0,4 | 81 |
| 74 | 3М-25 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 224 |
| 75 | 3М-27 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 152 |
| 76 | 3М-28 | КТП | 160 | 10/0,4 | 93 |
| 75 | 3М-30 | КТП | 250 | 10/0,4 | 182 |
| 76 | 3М-31 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 344 |
| 77 | 3М-34 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 344 |
| 76 | 3М-36 | КТПН | 100 | 10/0,4 | 0 |
| 77 | 3М-37 | КТП | 250 | 10/0,4 | 195 |
| 78 | 3М-38 | КТП | 250 | 10/0,4 | 0 |
| 77 | 3М-39 | КТП | 250 | 10/0,4 | 199 |
| 78 | 3М-42 | КТП | 250 | 10/0,4 | 92 |
| 79 | 3М-44 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 0 |
| 78 | 3М-45 | КТПН | 160 | 10/0,4 | 41 |
| 79 | 3М-46 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 331 |
| 80 | 3М-49 | КТП | 160 | 10/0,4 | 116 |
| 79 | 3М-50 | КТП | 160 | 10/0,4 | 50 |
| 80 | 3М-56 | КТП | 160 | 10/0,4 | 18 |
| 81 | 3М-57 | КТП | 250 | 10/0,4 | 94 |
| 80 | 3М-61 | КТП | 250 | 10/0,4 | 0 |
| 81 | 3М-75 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 222 |
| 82 | 3М-87 | КТПН | 100 | 10/0,4 | 71 |
| 81 | 3М-89 | КТПН | 160 | 10/0,4 | 131 |
| 82 | 3М-9 | КТП | 100 | 10/0,4 | 64 |
| 83 | 3М-90 | КТП | 63 | 10/0,4 | 53 |
| 82 | 3М-91 | КТП | 25 | 10/0,4 | 23 |
| 83 | 3М-92 | МТП | 40 | 10/0,4 | 36 |
| 84 | 3М-93 | МТП | 40 | 10/0,4 | 19 |
| 83 | 3М-98 | МТП | 25 | 10/0,4 | 23 |
| 84 | 3М-99 | МТП | 25 | 10/0,4 | 23 |
| 85 | 4М-1 | КТПН | 100 | 10/0,4 | 79 |
| 84 | 4М-104 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 195 |
| 85 | 4М-107 | КТП | 160 | 10/0,4 | 16 |
| 86 | 4М-109 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 0 |
| 85 | 4М-112 | КТП | 100 | 10/0,4 | 0 |
| 86 | 4М-113 | КТП | 100 | 10/0,4 | 0 |
| 87 | 4М-114 | КТП | 100 | 10/0,4 | 0 |
| 86 | 4М-115 | ЗТП | 2x400 | 10/0,4 | 170 |
| 87 | 4М-117 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 3 |
| 88 | 4М-119 | КТП | 160 | 10/0,4 | 28 |
| 87 | 4М-120 | КТП | 100 | 10/0,4 | 0 |
| 88 | 4М-121 | КТП | 160 | 10/0,4 | 0 |
| 89 | 4М-122 | КТП | 250 | 10/0,4 | 53 |
| 88 | 4М-124 | КТП | 250 | 10/0,4 | 223 |
| 89 | 4М-125 | КТП | 250 | 10/0,4 | 107 |
| 90 | 4М-126 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 349 |
| 89 | 4М-129 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 216 |
| 90 | 4М-130 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 70 |
| 91 | 4М-138 | КТПН | 630 | 10/0,4 | 52 |
| 90 | 4М-149 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 209 |
| 91 | 4М-150 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 279 |
| 92 | 4М-155 | КТПН | 630 | 10/0,4 | 316 |
| 91 | 4М-161 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 212 |
| 92 | 4М-164 | КТП | 250 | 10/0,4 | 0 |
| 93 | 4М-165 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 166 |
| 92 | 4М-17 | КТП | 160 | 10/0,4 | 98 |
| 93 | 4М-176 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 0 |
| 94 | 4М-182 | КТП | 100 | 10/0,4 | 0 |
| 93 | 4М-183 | КТП | 250 | 10/0,4 | 0 |
| 94 | 4М-184 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 172 |
| 95 | 4М-188 | КТП | 160 | 10/0,4 | 0 |
| 94 | 4М-193 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 81 |
| 95 | 4М-194 | КТП | 250 | 10/0,4 | 191 |
| 96 | 4М-195 | КТП | 250 | 10/0,4 | 0 |
| 95 | 4М-197 | КТПН | 160 | 6/0,4 | 114 |
| 96 | 4М-198 | КТПН | 250 | 6/0,4 | 104 |
| 97 | 4М-199 | ЗТП | 1x320 1x400 | 6/0,4 | 66 |
| 96 | 4М-200 | КТПН | 180 | 6/0,4 | 128 |
| 97 | 4М-201 | КТПН | 400 | 6/0,4 | 133 |
| 98 | 4М-202 | КТПН | 250 | 6/0,4 | 16 |
| 97 | 4М-203 | ЗТП | 2x630 | 6/0,4 | 177 |
| 98 | 4М-204 | ЗТП | 2x320 | 6/0,4 | 107 |
| 99 | 4М-205 | КТПН | 250 | 6/0,4 | 136 |
| 98 | 4М-206 | ЗТП | 1x400 1x630 | 6/0,4 | 0 |
| 99 | 4М-21 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 105 |
| 100 | 4М-22 | КТП | 100 | 10/0,4 | 9 |
| 99 | 4М-23 | КТП | 250 | 10/0,4 | 197 |
| 100 | 4М-250 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 175 |
| 101 | 4М-253 | КТП | 100 | 10/0,4 | 0 |
| 100 | 4М-255 | КТП | 400 | 10/0,4 | 54 |
| 101 | 4М-256 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 206 |
| 102 | 4М-264 | КТП | 160 | 10/0,4 | 0 |
| 101 | 4М-27 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 345 |
| 102 | 4М-275 | КТПН | 160 | 10/0,4 | 0 |
| 103 | 4М-277 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 0 |
| 102 | 4М-278 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 0 |
| 103 | 4М-28 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 259 |
| 104 | 4М-282 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 109 |
| 103 | 4М-299 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 129 |
| 104 | 4М-303 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 85 |
| 105 | 4М-304 | КТПН | 100 | 10/0,4 | 0 |
| 104 | 4М-306 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 0 |
| 105 | 4М-307 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 0 |
| 106 | 4М-313 | КТПН | 160 | 10/0,4 | 34 |
| 105 | 4М-314 | КТПН | 160 | 10/0,4 | 0 |
| 106 | 4М-315 | КТПН | 160 | 10/0,4 | 0 |
| 107 | 4М-319 | КТП | 160 | 10/0,4 | 85 |
| 106 | 4М-32 | КТП | 400 | 10/0,4 | 0 |
| 107 | 4М-320 | ЗТП | 2x630 | 10/0,4 | 413 |
| 108 | 4М-335 | КТПН | 160 | 10/0,4 | 0 |
| 107 | 4М-336 | КТПН | 160 | 10/0,4 | 5 |
| 108 | 4М-337 | КТПН | 160 | 10/0,4 | 6 |
| 109 | 4М-338 | КТПН | 160 | 10/0,4 | 41 |
| 108 | 4М-339 | КТПН | 2x250 | 10/0,4 | 96 |
| 109 | 4М-342 | КТПН | 630 | 10/0,4 | 324 |
| 110 | 4М-346 | КТПН | 160 | 10/0,4 | 0 |
| 109 | 4М-35 | КТП | 100 | 10/0,4 | 0 |
| 110 | 4М-350 | КТПН | 250 | 6/0,4 | 76 |
| 111 | 4М-352 | КТПН | 160 | 10/0,4 | 0 |
| 110 | 4М-353 | КТПН | 160 | 10/0,4 | 0 |
| 111 | 4М-354 | КТПН | 100 | 10/0,4 | 0 |
| 112 | 4М-36 | КТПН | 320 | 10/0,4 | 0 |
| 111 | 4М-362 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 77 |
| 112 | 4М-369 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 115 |
| 113 | 4М-37 | КТПН | 160 | 10/0,4 | 0 |
| 112 | 4М-370 | КТПН | 100 | 10/0,4 | 48 |
| 113 | 4М-373 | КТПН | 160 | 10/0,4 | 92 |
| 114 | 4М-374 | КТПН | 63 | 10/0,4 | 42 |
| 113 | 4М-376 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 102 |
| 114 | 4М-377 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 169 |
| 115 | 4М-379 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 0 |
| 114 | 4М-380 | КТПН | 160 | 10/0,4 | 75 |
| 115 | 4М-385 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 217 |
| 116 | 4М-389 | КТПН | 160 | 10/0,4 | 99 |
| 115 | 4М-391 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 194 |
| 116 | 4М-393 | КТПН | 160 | 10/0,4 | 0 |
| 117 | 4М-394 | КТПН | 160 | 6/0,4 | 98 |
| 116 | 4М-395 | КТПН | 160 | 10/0,4 | 18 |
| 117 | 4М-397 | КТПН | 160 | 10/0,4 | 0 |
| 118 | 4М-399 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 90 |
| 117 | 4М-400 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 0 |
| 118 | 4М-403 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 187 |
| 119 | 4М-407 | КТПН | 160 | 10/0,4 | 34 |
| 118 | 4М-411 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 283 |
| 119 | 4М-413 | КТП | 160 | 10/0,4 | 124 |
| 120 | 4М-415 | КТП | 160 | 10/0,4 | 0 |
| 119 | 4М-42 | КТПН | 160 | 10/0,4 | 0 |
| 120 | 4М-424 | КТПН | 160 | 10/0,4 | 0 |
| 121 | 4М-447 | МТП | 25 | 10/0,4 | 12 |
| 120 | 4М-448 | МТП | 160 | 10/0,4 | 100 |
| 121 | 4М-449 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 113 |
| 122 | 4М-450 | МТП | 25 | 10/0,4 | 13 |
| 121 | 4М-452 | КТПН | 160 | 10/0,4 | 41 |
| 122 | 4М-454 | МТП | 25 | 10/0,4 | 9 |
| 123 | 4М-457 | МТП | 25 | 10/0,4 | 0 |
| 122 | 4М-458 | МТП | 25 | 10/0,4 | 23 |
| 123 | 4М-459 | МТП | 25 | 10/0,4 | 23 |
| 124 | 4М-465 | МТП | 100 | 10/0,4 | 83 |
| 123 | 4М-466 | МТП | 25 | 10/0,4 | 0 |
| 124 | 4М-471 | КТПН | 2x160 | 6/0,4 | 0 |
| 125 | 4М-472 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 225 |
| 124 | 4М-475 | МТП | 100 | 10/0,4 | 10 |
| 125 | 4М-476 | МТП | 25 | 10/0,4 | 23 |
| 126 | 4М-478 | МТП | 100 | 10/0,4 | 83 |
| 125 | 4М-480 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 193 |
| 126 | 4М-481 | МТП | 63 | 10/0,4 | 43 |
| 127 | 4М-482 | МТП | 25 | 10/0,4 | 23 |
| 126 | 4М-486 | КТПН | 160 | 10/0,4 | 135 |
| 127 | 4М-487 | КТПН | 100 | 10/0,4 | 23 |
| 128 | 4М-488 | КТП | 25 | 10/0,4 | 6 |
| 127 | 4М-489 | КТПН | 160 | 10/0,4 | 61 |
| 128 | 4М-49 | ЗТП | 2x400 | 10/0,4 | 173 |
| 129 | 4М-490 | МТП | 25 | 10/0,4 | 0 |
| 128 | 4М-492 | КТПН | 400 | 6/0,4 | 343 |
| 129 | 4М-493 | МТП | 25 | 10/0,4 | 20 |
| 130 | 4М-498 | МТП | 25 | 10/0,4 | 23 |
| 129 | 4М-499 | МТП | 25 | 10/0,4 | 18 |
| 130 | 4М-5 | КТПН | 160 | 10/0,4 | 0 |
| 131 | 4М-509 | КТПН | 2x400 | 10/0,4 | 324 |
| 130 | 4М-510 | МТП | 25 | 10/0,4 | 0 |
| 131 | 4М-511 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 156 |
| 132 | 4М-513 | МТП | 40 | 10/0,4 | 27 |
| 131 | 4М-515 | КТПН | 160 | 10/0,4 | 9 |
| 132 | 4М-516 | КТПН | 160 | 10/0,4 | 9 |
| 133 | 4М-54 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 109 |
| 132 | 4М-55 | КТПН | 160 | 10/0,4 | 0 |
| 133 | 4М-57 | КТП | 160 | 10/0,4 | 0 |
| 134 | 4М-58 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 0 |
| 133 | 4М-63 | КТП | 100 | 10/0,4 | 7 |
| 134 | 4М-64 | КТП | 160 | 10/0,4 | 66 |
| 135 | 4М-67 | КТП | 60 | 10/0,4 | 47 |
| 134 | 4М-72 | КТПН | 160 | 10/0,4 | 0 |
| 135 | 4М-74 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 222 |
| 136 | 4М-75 | ЗТП | 2x250 | 10/0,4 | 100 |
| 135 | 4М-76 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 218 |
| 136 | 4М-81 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 0 |
| 137 | 4М-82 | КТП | 160 | 10/0,4 | 39 |
| 136 | 4М-87 | КТПН | 630 | 10/0,4 | 534 |
| 137 | 4М-88 | КТП | 100 | 10/0,4 | 73 |
| 138 | 4М-90 | КТП | 160 | 10/0,4 | 101 |
| 137 | 4М-91 | КТП | 100 | 10/0,4 | 0 |
| 138 | 4М-92 | КТП | 100 | 10/0,4 | 23 |
| 139 | 4М-93 | КТПН | 630 | 10/0,4 | 0 |
| 138 | 52-1 | МТП | 25 | 10/0,4 | 23 |
| 139 | 52-10 | КТП | 100 | 10/0,4 | 0 |
| 140 | 52-2 | КТПН | 160 | 10/0,4 | 9 |
| 139 | 52-3 | КТПН | 630 | 6/0,4 | 567 |
| 140 | 52-4 | КТП | 160 | 10/0,4 | 144 |
| 141 | 52-5 | МТП | 25 | 10/0,4 | 21 |
| 140 | 52-7 | МТП | 25 | 10/0,4 | 23 |
| 141 | 52-8 | КТП | 2x160 | 10/0,4 | 0 |
| 142 | 5М-1 | КТП | 160 | 10/0,4 | 48 |
| 141 | 5М-17 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 77 |
| 142 | 5М-18 | ЗТП | 2x630 | 10/0,4 | 0 |
| 143 | 5М-19 | КТП | 60 | 10/0,4 | 0 |
| 142 | 5М-2 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 89 |
| 143 | 5М-20 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 0 |
| 144 | 5М-22 | ЗТП | 2x400 | 10/0,4 | 0 |
| 143 | 5М-23 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 0 |
| 144 | 5М-24 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 0 |
| 145 | 5М-25 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 107 |
| 144 | 5М-29 | ЗТП | 1x250 1x400 | 10/0,4 | 0 |
| 145 | 5М-3 | КТПН | 630 | 10/0,4 | 0 |
| 146 | 5М-30 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 0 |
| 145 | 5М-31 | КТПН | 630 | 10/0,4 | 0 |
| 146 | 5М-32 | ЗТП | 2x400 | 10/0,4 | 0 |
| 147 | 5М-34 | ЗТП | 2x400 | 10/0,4 | 0 |
| 146 | 5М-39 | ЗТП | 2x250 | 10/0,4 | 50 |
| 147 | 5М-4 | КТПН | 630 | 10/0,4 | 0 |
| 148 | 5М-40 | ЗТП | 2x400 | 10/0,4 | 0 |
| 147 | 5М-41 | ЗТП | 2x630 | 10/0,4 | 0 |
| 148 | 5М-42 | ЗТП | 2x630 | 10/0,4 | 0 |
| 149 | 5М-43 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 199 |
| 148 | 5М-44 | ЗТП | 2x400 | 10/0,4 | 105 |
| 149 | 5М-45 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 0 |
| 150 | 5М-52 | КТП | 160 | 10/0,4 | 0 |
| 149 | 5М-53 | КТП | 250 | 10/0,4 | 0 |
| 150 | 5М-54 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 328 |
| 151 | 5М-56 | ЗТП | 2x630 | 10/0,4 | 0 |
| 150 | 5М-6 | КТПН | 630 | 10/0,4 | 0 |
| 151 | 5М-60 | ЗТП | 2x400 | 10/0,4 | 247 |
| 152 | 5М-61 | КТП | 250 | 10/0,4 | 118 |
| 151 | 5М-64 | КТПН | 2x160 | 10/0,4 | 0 |
| 152 | 5М-66 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 0 |
| 153 | 5М-69 | КТПН | 630 | 10/0,4 | 275 |
| 152 | 5М-7 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 0 |
| 153 | 5М-70 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 0 |
| 154 | 5М-72 | КТПН | 160 | 10/0,4 | 0 |
| 153 | 5М-75 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 134 |
| 154 | 5М-76 | КТПН | 2x160 | 10/0,4 | 30 |
| 155 | 5М-77 | КТПН | 100 | 10/0,4 | 73 |
| 154 | 5М-78 | КТПН | 25 | 10/0,4 | 0 |
| 155 | 5М-79 | КТП | 40 | 10/0,4 | 25 |
| 156 | 5М-8 | ЗТП | 400 | 10/0,4 | 0 |
| 155 | 5М-80 | КТПН | 400 | 10/0,4 | 277 |
| 156 | 5М-81 | МТП | 25 | 10/0,4 | 12 |
| 157 | 5М-82 | КТПН | 2x160 | 10/0,4 | 0 |
| 156 | 5М-87 | КТПН | 250 | 10/0,4 | 105 |
| 157 | 5М-88 | МТП | 63 | 10/0,4 | 37 |
| 158 | 5М-89 | МТП | 63 | 10/0,4 | 0 |
| 157 | 5М-90 | КТПН | 630 | 10/0,4 | 0 |

Таблица 21

Фактические балансы электрической энергии и мощности

| № п/п | Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическая энергия, тыс. кВт×ч |  |  |  |  |  |
| 1 | Поступление в сеть | 209 462 | 216 129 | 220 124 | 224 499 |
| 2 | Отпуск из сети | 143 870 | 157 664 | 166 416 | 173 000 |
| 3 | Потери | 66 156 | 58 466 | 53 708 | 51 499 |
| 4 | Относительные потери, % | 31,31% | 27,05% | 24,40% | 22,94% |
| Мощность, МВт |  |  |  |  |  |
| 1 | Поступление в сеть | 28 405 | 29 269 | 29 784 | 30 362 |
| 2 | Отпуск из сети | 19 314 | 21 165 | 22 340 | 23 224 |
| 3 | Потери | 9 092 | 8 104 | 7 444 | 7 138 |
| 4 | Относительные потери, % | 32,01% | 27,69% | 24,99% | 23,51% |

Динамика тарифов на услуги электроснабжения с указанием реквизитов приказов (распоряжений) о введении тарифа (2020-2024 гг.):

- 2020 г. – 2,14 – 2,24 руб./кВт/час (приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 23.12.2019 г №750-ЭЭ);

- 2021 г. – 2,24 – 2,34 руб./кВт/час (приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 17.12.2020 г №539-ЭЭ);

- 2022 г. – 2,34 – 2,46 руб./кВт/час (приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 16.12.2021г №519-ЭЭ);

- 2023 г. – 2,68 руб./кВт/час (приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 18.11.2022 г. №339-ЭЭ).

- 2024 г. – 2,68 – 2,93 руб./кВт/час (приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 29.11.2023 г. №408-ЭЭ/НПА).

Анализ состояния и режима работы системы позволил сформулировать основные проблемы электроснабжения, на решение которых направлены мероприятия инвестиционных программ:

- моральный и физический износ оборудования и, как следствие, низкая надёжность системы;

- дефицит мощности трансформаторных подстанций;

- низкая энергетическая эффективность оборудования и значительные потери в сетях;

- высокая себестоимость производства услуг;

- низкая доля инвестиционных составляющих в тарифе как источника финансирования реабилитации и развития основных фондов.

Необходимость решения проблем эксплуатации и перспективного развития отрасли определили основные направления и масштаб мероприятий по совершенствованию системы электроснабжения:

- Обновление основных фондов. Необходимость определяется накопившимся недоремонтом основных фондов.

- Модернизация объектов инфраструктуры обеспечивает замену морально устаревшего и неэффективного с точки зрения ресурсных затрат оборудования, что создаёт условия для снижения потребления электроэнергии и численности персонала.

- Новое строительство объектов инженерной инфраструктуры обусловлено необходимостью социально-экономического развития территории.

    - Система газоснабжения

В настоящее время газоснабжение Барлакского сельсовета осуществляется природным (котельные п Октябрьский) и сжиженным газом (население). Сжиженный газ используется в малоэтажной частной застройке. Доставка сжиженного газа осуществляется в баллонах.

Рисунок 1. Фрагмент схемы газоснабжения и газификации территории Барлакского сельсовета согласно перспективной схеме газоснабжения Мошковского района

Таблица 22

Информация о количестве потребителей природного газа в Мошковском районе

| № п/п | Показатель | ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (на 01.10.24) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Количество газифицированных квартир природным газом | ед. | 2 391 | 2 619 | 2 980 | 3 658 | 4 026 |
| 2.7 | Количество газифицированных промышленных предприятий | шт. | 87 | 92 | 100 | 150 | 153 |
|  | - в т.ч. объекты тепло-электроэнергетики (ТЭЦ, ГРЭС, ГТЭС и т.п.) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Количество газифицированных коммунально-бытовых предприятий | шт. | 12 | 9 | 7 | 13 | 14 |
| 2.9 | Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов (АПК) | шт. | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.10 | Количество газифицированных котельных, в том числе: | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - крышных (блочных) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - мини-ТЭЦ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 23

Информация о количестве потребителей природного газа в Мошковском районе

| Группа потребителей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 4 747,578 | 6 307,413 | 7 570,683 | 8 446,559 |
| Бюджетные организации | 12 309,896 | 14 309,269 | 14 733,280 | 16 445,321 |
| Промышленные предприятия | 359,830 | 407,242 | 386,260 | 367,798 |
| Итого | 17 417,304 | 21 023,924 | 22 690, 223 | 25 259,678 |

Данные по сельсовету отсутствуют.

Динамика тарифов на услуги газоснабжения (приказы об утверждении за 2020-2024 гг.)

- 2020 г. – 5,27 – 6,12 руб./м3 (приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 18.06.2019 №174-Г).

- 2021 г. – 5,56 – 6,46 руб./м3 (приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 15.09.2020 №211-Г).

- 2022 г. – 5,82 - 6,76 руб./м3 (приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 20.11.2021 №166-Г).

- 2023 г. – 6,4 - 7,43 руб./м3 (приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 18.11.2022 №341-Г).

- 2024 г. – 6,4/7 – 7,43/8,14 руб./м3 (приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 19.12.2023 №627-Г/НПА).

    - Система сбора, вывоза и утилизации ТКО

Организация, осуществляющая деятельность в сфере обращения с ТКО – МУП «САХ».

Динамика тарифов на услуги обращения с ТКО с указанием реквизитов приказов (распоряжений) о введении тарифа:

- 2023 г. – 79,09 руб./чел. (приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 17.11.2022 №320-ЖКХ).

- 2024 г. – 86,61 руб./чел. (приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 23.07.2024 №163-ЖКХ/НПА).

В сфере обращения с отходами на территории сельсовета выявлены следующие недостатки:

- отсутствие организованной системы сбора и переработки бумаги, картона, стекла в составе ТКО;

- отсутствие инфраструктуры раздельного сбора отходов;

- отсутствие системы сбора опасных отходов в составе ТКО (аккумуляторы 
и электрические батарейки, краски и растворители, технические масла, просроченные медикаменты, аэрозоли, устаревшие или вышедшие из строя электрооборудование, и электронная техника, ртутьсодержащие медицинские аппараты, люминесцентные лампы и др.);

- отсутствие комплексной системы учёта, контроля, регулирования в области обращения с отходами;

- отсутствие местной инфраструктуры по утилизации медицинских отходов, отходов ветеринарии;

- недостаточный уровень экологической культуры населения;

- наличие несанкционированных свалок.

- 2.2. Краткий анализ состояния установки приборов учёта и энерго-, ресурсосбережения у потребителей

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в Барлакском сельсовете не разрабатывалась.

Особенностью такой программы должен быть охват проблематикой и мероприятиями программы не только социальной (бюджетной) инфраструктуры, но и систем коммунальной инфраструктуры, обслуживаемых регулируемыми организациями. При разработке программы применён комплексный подход, позволяющий охватить процессом энергосбережения все сферы экономики города, путём объединения действий органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, организаций и населения с привлечением средств внебюджетных источников.

Целями программы являются: повышение качества жизни населения и переход муниципального образования на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении в сельсовете и создания условий для повышения энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы сельсовета.

Задачами программы могут быть:

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы.

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде.

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры.

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в зданиях, строениях, сооружениях организаций с муниципальным участием.

- Оснащение и осуществление расчётов за потреблённые, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учёта.

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроэнергетике.

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе городского освещения.

- Популяризация энергосбережения.

При разработке программы выявлен круг проблем в системах коммунальной инфраструктуры Барлакского сельсовета, взаимосвязанных с техническими и технологическими проблемами, обозначенными в подразделе 2.3 Обосновывающих материалов.

К обозначенным проблемам в системе водоснабжения и водоотведения относятся:

- наличие тупиковых участков в централизованной системе водоснабжения, что существенно усложняет процесс промывки;

- неэффективная работа оборудования;

- отсутствие автоматизированной системы подачи реагентов;

- недостаточная оснащённость приборами учёта. Установка современных, общедомовых приборов учёта позволит решить проблему достоверной информации о потреблении воды;

- значительная часть водопроводных сетей эксплуатируется свыше нормативного срока, что является причиной аварийных ситуаций;

- большая часть сетей являются ветхими и нуждаются в срочной замене;

- применение морально устаревшего технологического оборудования и технологий;

В системе теплоснабжения:

- неудовлетворительное состояние тепловых сетей на отдельных участках трассы;

- низкое качество теплоизоляции (или полное её отсутствие на отдельных участках);

- постоянно возрастающая протяжённость сетей, нуждающихся в замене.

В системе электроснабжения:

- моральный и физический износ оборудования и, как следствие, низкая надёжность системы;

- дефицит мощности трансформаторных подстанций;

- низкая энергетическая эффективность оборудования и значительные потери в сетях;

- высокая себестоимость производства услуг;

- низкая доля инвестиционных составляющих в тарифе как источника финансирования реабилитации и развития основных фондов.

Основной проблемой энергоэффективности в электросетевом комплексе является высокий уровень потерь в электрических сетях низкого напряжения – до 22,9 %. Для решения данной, а также других проблем необходимо проведение мероприятий по модернизации электросетевого хозяйства, в том числе:

- проведение энергетического аудита на объектах электросетевого хозяйства не реже 1 раза в 5 лет;

- реконструкция электрических сетей в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности в электросетевом хозяйстве включая оснащение энергоэкономичными осветительными приборами и энергосберегающими источниками света;

- замена светильников РКУ-250 на светильники ЖКУ-250;

- замена алюминиевого провода на СИП-2;

- установка приборов учёта на уличное освещение.

Мероприятия по увеличению энергоэффективности в других коммунальных сферах:

- снижение потерь энергетических ресурсов на собственные нужды энергоснабжающей организации, включая модернизацию трансформаторных подстанций;

- внедрение систем АСКУЭ во всех ресурсных системах коммунального хозяйства;

- перекладка линий электропередачи 0,4 кВт с заменой их на линии СИП-4;

- утепление дверей и жалюзи трансформаторных камер в целях снижения расхода электроэнергии на отопление подстанций в зимний период;

- проверка соблюдения обязательных требований обеспечения единства измерений;

- мероприятия по энергосбережению в административных и производственных зданиях (восстановительный ремонт повреждённых окон, ремонт теплотрасс, замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы);

- мероприятия по проведению капитального ремонта бесхозяйных инженерных сетей, выявленных при инвентаризации, к объектам муниципальной собственности с изготовлением проектно-сметной и исполнительной документации;

- оснащение многоквартирных домов общедомовыми коммерческими узлами учёта тепловой энергии и ГВС;

- оснащение современными приборами учёта тепловой энергии и ГВС бюджетных учреждений, в том числе органов местного самоуправления;

- оснащение многоквартирных домов общедомовыми электронными многотарифными цифровыми приборами учёта электрической энергии;

- оснащение современными приборами учёта электрической энергии, замена устаревших приборов учёта на приборы повышенного класса точности в бюджетных учреждениях, в том числе органов местного самоуправления;

- оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учёта расхода холодной воды;

- оснащение приборами учёте расхода холодной воды бюджетных учреждений, в том числе органов местного самоуправления.

Мероприятия по популяризации энергосбережения:

- проведение опросов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- проведение опросов промышленных предприятий об оценке резерва экономии и требуемого оборудования;

- разработка и размещение социальной рекламы, освещение в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационных сетях мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Таблица 24

Укрупнённый расчёт экономии от внедрения мероприятий энергосбережения в Барлакском сельсовете по основным направлениям

| Направление | Период |  | Разница | Стоимость разницы у.т. в пересчёте на электроэнергию, руб. | Выработка за 2035 г. | Стоимость экономии за год, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2035 |  |  |  |  |
| Теплоснабжение, кг у.т./Гкал | 240,06 | 235,07 | -4,99 | 113,79 | 5819,8 | 662,3 |
| Водоснабжение, кВт×ч/м3 | 1,27 | 1,24 | -0,03 | 0,79 | 820011,6 | 651,1 |
| Водоотведение, кВт×ч/м3 | 1,30 | 1,26 | -0,04 | 0,81 | 734378,31 | 596,9 |
| Итого | × | × | × | × | × | 1910,3 |

- Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

- 3.1. Перспективные показатели развития города

Жилищный фонд

В Барлакском сельсовете жилой фонд составляет 278,82 тыс. кв.м.

Таблица 25

Характеристика жилого фонда Барлакского сельсовета

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т. ч. | тыс. м² | 278,82 |
|  | частный | тыс. м² | 278,62 |
|  | государственный | тыс. м² | 0 |
|  | муниципальный | тыс. м² | 0,2 |
|  | другой | тыс. м² | 0 |
| 2 | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО | % | 0,07 |
| 3 | Площадь аварийного жилищного фонда | тыс. м² | 0 |
| 4 | Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО | % | 0 |
| 5 | Площадь ветхого жилищного фонда | тыс. м² | 0 |
| 6 | Доля ветхого жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО | % | 0 |
| 7 | Процент износа жилищного фонда, в т. ч.: |  |  |
|  | до 30 % | тыс. м2 | 235,36 |
|  | от 31 до 65% | тыс. м2 | 43,46 |
|  | от 66 до 70% | тыс. м2 | 0 |
|  | свыше 70% | тыс. м2 | 0 |
| 8 | Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной: |  |  |
|  | водопроводом | % | 100 |
|  | канализацией | % | 84,9 |
|  | центральным отоплением | % | 56,4 |
|  | горячим водоснабжением | % | 65,9 |
|  | газом | % | 37,8 |
|  | напольными электроплитами | % | 56,3 |

Таблица 26

Наличие многоквартирных домов в Барлакском сельсовете

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Число многоквартирных жилых домов | единиц | 69 | 75 | 79 |
| 2 | Площадь жилья в многоквартирных домах | тыс. м2 | 124,3 | 134 | 142,2 |
| 3 | Число индивидуальных жилых домов | единиц | 1406 | 1525 | 1652 |
| 4 | Площадь жилья в индивидуальных постройках | тыс. м2 | 111,5 | 123,2 | 136,6 |
| 6 | Ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов | тыс. м2 | 26,7 | 21,3 | 21,6 |
| 7 | Число семей, состоящих на учёте для получения жилья | семей | - | - | - |
| 8 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | тыс. м2 | 0,5 | 0,52 | - |

Таблица 27

Прогноз жилого фонда Барлакского сельсовета до 2040 года согласно Генеральному плану

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | 2015 г. | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилого фонда | тыс. м2 общей площади квартир | 94,7 | 1584,48 |
| 3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м² / чел. | 24,47 | 24 |

Потенциал развития жилищного строительства в Мошковском районе целом определяют следующие факторы:

- выгодное географическое расположение района;

- близость к областному центру г. Новосибирску;

- вхождение территорий Мошковского района в Новосибирскую агломерацию;

- наличие промышленных предприятий, производящих строительные материалы для домостроительства;

- дальнейшая застройка и развитие новых жилых районов.

Приоритетным в районе остаётся развитие комплексного жилищного строительства в населённых пунктах и в новых микрорайонах, строительство малоэтажного жилья. Продолжится работа по поддержке и развитию индивидуального жилищного строительства.

При эффективной реализации мероприятий государственных программ и региональных проектов по поддержке жилищного строительства за период 2022-2036 годов в Мошковском районе ежегодно будет вводится жилья от 30000 кв. м до 40000 кв. м – по 1 варианту, от 30000 кв. м до 42000 кв. м – по 2 варианту и от 31000 кв.м до 45000 кв. м – по 3 варианту.

Продолжится обустройство микрорайонов инженерной инфраструктурой, газоснабжением, строительство инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, устройство дорог.

Объём строительно-монтажных работ в период до 2036 года к уровню 2021 года по 1 варианту прогноза увеличится в 1,98 раза, по 2 варианту – в 2,09 раза, по 3 варианту – в 2,13 раза.

Генеральным планом сельсовета предусматривается сокращение территории д. Вороново за счёт передачи жилого фонда р.п. Станционно-Ояшинского в границы МО р.п. Станционно-Ояшинский, установление границ о.п. Кубово и д. Бурлиха по фактически занимаемой территории, увеличение д. Балта для размещения площадок под индивидуальное жилищное строительство с целью повышения жилищной обеспеченности до нормативного уровня.

Архитектурно-планировочное решение

Генеральным планом Барлакского сельсовета предлагается изменение границ населённых пунктов с учётом рационального использования территории и возможности их территориального развития.

Генеральным планом предложено изменение границ п. Октябрьский с увеличением размеров территории (многоконтурная граница), уплотнение селитебных территорий с сохранением сложившейся планировочной структуры. Развитие п. Октябрьский идет как в северной, так и в южной части. В южной части п. Октябрьский размещаются объект торговли, общественного питания, непроизводственный объект по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг, непроизводственный объект коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг.

В новых районах обеспечивается необходимая социальная, инженерная и транспортная инфраструктура.

Генеральным планом Барлакского сельсовета предложено изменение границ с. Барлак с увеличением размеров территории (многоконтурная граница), уплотнение селитебных территорий с сохранением сложившейся планировочной структуры.

В восточной части с. Барлак предусмотрено развитие индивидуальной жилой застройки с обеспечением необходимой социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Генеральным планом Барлакского сельсовета предложено изменение границ с. Локти с увеличением размеров территории, уплотнение селитебных территорий с сохранением сложившейся планировочной структуры. Предполагается развитие жилой зоны в северо-восточной части села.

В северо-восточной части с. Локти предусмотрено развитие индивидуальной жилой застройки с обеспечением необходимой социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Генеральным планом Барлакского сельсовета изменение границ н.п. Барлак не предполагается. Предполагается уплотнение селитебных территорий с сохранением сложившейся планировочной структуры, размещение на территории непроизводственного объекта коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг.

Социальная инфраструктура

В перспективе, с учётом развития жилищного строительства, увеличения численности населения с увеличением числа детей, осуществление перехода на односменный режим обучения в общеобразовательных организациях, население города будет нуждаться в дополнительном строительстве новых школ, детских садов и других объектов социальной инфраструктуры, отвечающих современным требованиям и стандартам. Расчёты в рамках данной Программы проведены согласно МНГП Барлакского сельсовета, МНГП Мошковского района, РНГП Новосибирской области и СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Таблица 28

Расчёт потребности населения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания в Барлакском сельсовет

| № п/п | Наименование вида объекта местного значения | Значение расчётного показателя, мест/1000 чел. кв. м/1000 чел. | По расчёту |  | Современное состояние |  |  | Дефицит / профицит, мест (-/+) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уровень обеспеченности, чел./ | размер земельного участка, кв. м | количество, шт. | мощность, мест/кв.м |  |  |  |
|  | Барлакский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кладбища | 2400 кв. м /1000чел. | - | 72588 кв. м | 3 | 124840,53 |  | +52252,53 |  |
|  | объекты торговли, общественного питания (торговые объекты) | 10 объектов | 10 объектов | - | 8 | 986 |  | -2 |  |
|  | посёлок Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дошкольные образовательные организации | 35/1000, (70% охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет) | 841 чел. | 25230 | 2 | 200 |  | -641 мест |  |
|  | общеобразовательные организации | 100/1000, (100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90% охват общего числа детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием) | 2403 чел. | 38448 | 1 | 467 |  | -1936 мест |  |
|  | организации дополнительного образования | 60/1000 (80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет) | 1442 места | по заданию на проектирование для отдельно стоящего здания либо в первых этажах жилых зданий, общественных центров | - | - |  | -1442 места |  |
|  | спортивные сооружения (физкультурно-спортивные залы) | 350/1000 кв. м площади пола/чел. | 8408 кв. м площади пола | по заданию на проектирование | - | - |  | -8408 кв. м площади пола |  |
|  | спортивные сооружения (плавательные бассейны) | 75/1000 кв. м зеркала воды/чел. | 1801,7 кв. м зеркала воды | по заданию на проектирование | - | - |  | -1801,7 кв. м зеркала воды |  |
|  | спортивные сооружения (плоскостные сооружения физической культуры и массового спорта) | 1950/1000 кв. м/чел. | 46844,8 кв. м | по заданию на проектирование | - | - |  | -46844,8 кв. м |  |
|  | территории рекреационного назначения | 8 кв. м на 1 чел. | - | 192184 кв. м | - | 2978970 кв. м |  | +2786786 кв. м |  |
|  | специализированные коллективные средства размещения (гостиницы) | 6 мест/1000 чел. | 144 места | - | 1 | 10190 кв. м |  | -144 места |  |
|  | аптеки | 1 объект/6,2 тыс. чел. | 3,9 объекта | рекомендуется размещать в составе помещений общественных комплексов, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания | - | - |  | -3,9 объекта |  |
|  | объекты культурно-досугового (клубного) типа | 50 кв. м площади пола/1000чел. | 1201,2 кв. м площади пола | по заданию на проектирование | 1 | 697 |  | -504,2 кв. м площади пола |  |
|  | объекты торговли, общественного питания (предприятия торговли (магазины, торговые центры, торговые комплексы)) в том числе: | 1-1,2 га/ 7-10 тыс. чел. | - | 24023 | 4/506 | - |  | - 23517 кв. м |  |
|  | стационарные торговые объекты, по продаже продовольственных товаров | 169,9 кв. м/ 1000 чел. | - | 4081,5 кв. м | 4 | 506 |  | -3575,5 кв. м |  |
|  | стационарные торговые объекты, по продаже непродовольственных товаров | 343 кв. м/ 1000 чел. | - | 8239,9 кв. м | - | - |  | -8239,9 кв. м |  |
|  | торговые места, используемые для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках | 0,9 торг. места / 1000 чел. | - | 21,6 торговых мест | - | - |  | -21,6 торговых мест |  |
|  | торговые павильоны и киоски по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции | 8,7 торговых объектов / 10000 чел. | - | 20,9 торговых объектов | - | - |  | - 20,9 торговых объектов |  |
|  | торговые павильоны и киоски по продаже общественного питания | 1 торговый объект / 10000 чел. | - | 2,4 торговых объектов | - | - |  | - 2,4 торговых объектов |  |
|  | торговые павильоны и киоски по продаже печатной продукции | 1,6 торговых объектов / 10000 чел. | - | 3,8 торговых объектов | - | - |  | - 3,8 торговых объектов |  |
|  | объекты торговли, общественного питания (предприятия общественного питания) | 23места/ 1000 чел. | 552,5 мест | 5525 кв. м | 5 | - |  | - |  |
|  | непроизводственные объекты коммунального обслуживания и предоставления персональных услуг (предприятия бытового обслуживания), в том числе: | 7 рабочих мест/1000 чел. | 168,2 рабочих мест | 5046 кв. м | - | - |  | -168,2 рабочих мест/5046кв. м |  |
|  | прачечные | 60 кг белья в смену/1000 чел. | 1441,4 кг белья в смену | 5000 кв. м | - | - |  | -1 объект |  |
|  | химчистки | 3,5 кг вещей в смену/1000 чел. | 84,1 кг вещей в смену | 1000 кв. м | - | - |  | -1 объект |  |
|  | бани | 7 мест/1000 чел. | 168,2 мест | 2000 кв. м | 1 | - |  | -1 объект |  |
|  | отделения и филиалы сберегательного банка (операционное место) | 1/1000-2000 чел. | 12 мест | - | - | - |  | -12 мест |  |
|  | отделения и филиалы сберегательного банка | 1 операционное место на 1-2 тыс. чел. | 12 операционных мест | 500 кв. м | - | - |  | 12 операционных мест/500 кв. м |  |
|  | село Барлак |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дошкольные образовательные организации | 35/1000, (70% охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет) | 136 чел. | 4760 | - | - |  | -136 мест |  |
|  | общеобразовательные организации | 100/1000, (100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90% охват общего числа детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием) | 387 чел. | 19350 | 1 | 15 |  | -372 мест |  |
|  | организации дополнительного образования | 60 мест /1000 чел. (80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет) | 233 мест | по заданию на проектирование для отдельно стоящего здания либо в первых этажах жилых зданий, общественных центров | - | - |  | -233 мест |  |
|  | спортивные сооружения (физкультурно-спортивные залы) | 350/1000 кв. м площади пола/чел. | 1354,2 кв. м площади пола | по заданию на проектирование | - | - |  | -1354,2 кв. м площади пола |  |
|  | спортивные сооружения (плавательные бассейны) | 75/1000 кв. м зеркала воды/чел. | 290,2 кв. м зеркала воды | по заданию на проектирование | - | - |  | -290,2 кв. м зеркала воды |  |
|  | спортивные сооружения (плоскостные сооружения физической культуры и массового спорта) | 1950/1000 кв. м/чел. | 7544,6 кв. м | по заданию на проектирование | - | - |  | -7544,6 кв. м |  |
|  | территории рекреационного назначения | 8 кв. м на 1 человека | - | 30952 кв. м | - | 170893 кв. м |  | +139941 кв. м |  |
|  | специализированные коллективные средства размещения (гостиницы) | 6 мест/1000 чел. | - | 23,2 мест | - | - |  | -23,2 мест |  |
|  | аптеки | 1 объект/6,2 тыс. чел. | 0,6 объекта | рекомендуется размещать в составе помещений общественных комплексов, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания | - | - |  | -0,6 объекта |  |
|  | объекты культурно-досугового (клубного) типа | 50 кв. м площади пола/1000чел. | 193,5 кв. м площади пола | по заданию на проектирование | 1 | 137 |  | -56,5 кв. м площади пола |  |
|  | объекты торговли, общественного питания (предприятия торговли (магазины, торговые центры, торговые комплексы)) в том числе: | 0,2-0,4 га на 1-3 тыс. чел. | - | 2579,3 кв. м | 2 | 200 кв. м |  | -2379,3 кв. м |  |
|  | стационарные торговые объекты, по продаже продовольственных товаров | 169,9 кв. м/ 1000 чел. | - | 657,3 кв. м | 2 | 200 кв. м |  | -457,3 кв. м |  |
|  | стационарные торговые объекты, по продаже непродовольственных товаров | 343 кв. м/ 1000 чел. | - | 1327,1 кв. м | - | - |  | - 1327,1 кв. м |  |
|  | торговые места, используемые для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках | 0,9 торговых места / 1000 чел. | - | 3,5 торговых мест | - | - |  | - 3,5 торговых мест |  |
|  | торговые павильоны и киоски по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции | 8,7 торговых объектов / 10000 чел. | - | 2,9 торговых объектов | - | - |  | -2,9 торговых объектов |  |
|  | торговые павильоны и киоски по продаже общественного питания | 1 торговый объект / 10000 чел. | - | 0,38 торговых объектов | - | - |  | -0,38 торговых объектов |  |
|  | торговые павильоны и киоски по продаже печатной продукции | 1,6 торговых объектов / 10000 чел. | - | 0,6 торговых объектов | - | - |  | -0,6 торговых объектов |  |
|  | объекты торговли, общественного питания (предприятия общественного питания) | 23 места/1000 чел. | 88,9 | 1333,5 кв. м | - | - |  | -88,9 места/1333,5 кв. м |  |
|  | непроизводственные объекты коммунального обслуживания и предоставления персональных услуг (предприятия бытового обслуживания), в том числе: | 7 рабочих мест/1000 чел. | 27,1 рабочих мест | 1355 кв. м | - | - |  | -27,1 рабочих мест/1355 кв. м |  |
|  | прачечные | 60 кг белья в смену/1000 чел. | 232,1 кг белья в смену | 1000 кв. м | - | - |  | -1 объект |  |
|  | химчистки | 3,5 кг вещей в смену/1000 чел. | 13,5 кг вещей в смену | 1000 кв. м | - | - |  | -1 объект |  |
|  | бани | 7 мест/1000 чел. | 27,1 | 2000 кв. м | - | - |  | -27,1 мест /2000 кв. м |  |
|  | отделения и филиалы сберегательного банка | 1 операционное место на 1-2 тыс. чел. | 3 операционных места | 500 кв. м | - | - |  | 3 операционных места/500 кв. м |  |
|  | село Локти |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дошкольные образовательные организации | 35/1000 (70% охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет) | 69 чел. | 2760 | - |  | - |  | -69 мест |
|  | общеобразовательные организации | 100/1000, (100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90% охват общего числа детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием) | 197 чел. | 9850 | 1 |  | 18 |  | -197 места |
|  | организации дополнительного образования | 60 мест /1000 чел. (80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет) | 119 мест | по заданию на проектирование для отдельно стоящего здания либо в первых этажах жилых зданий, общественных центров | - |  | - |  | -119 мест |
|  | спортивные сооружения (физкультурно-спортивные залы) | 350/1000 кв. м площади пола/чел. | 689,5 кв. м площади пола | по заданию на проектирование | - |  | - |  | -389,5 кв. м площади пола |
|  | спортивные сооружения (плавательные бассейны) | 75/1000 кв. м зеркала воды/чел. | 147,8 кв. м зеркала воды | по заданию на проектирование | - |  | - |  | -147,8 кв. м зеркала воды |
|  | спортивные сооружения (плоскостные сооружения физической культуры и массового спорта) | 1950/1000 кв. м/чел. | 3841,5 кв. м | по заданию на проектирование | - |  | - |  | -3841,5 кв. м |
|  | территории рекреационного назначения | 8 кв. м на 1 человека | - | 15760 кв. м | - |  | 16181 кв. м |  | + 421 кв. м |
|  | специализированные коллективные средства размещения (гостиницы) | 6 мест/1000 чел. | 11,8 места | - | - |  | - |  | -12 мест |
|  | аптеки | 1 объект/6,2 тыс. чел. | 0,3 объекта | рекомендуется размещать в составе помещений общественных комплексов, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания | - |  | - |  | -1 объект |
|  | объекты культурно-досугового (клубного) типа | 50 кв. м площади пола/1000чел. | 98,5 кв. м площади пола | по заданию на проектирование | - |  | - |  | -98,5 кв. м площади пола |
|  | объекты торговли, общественного питания (предприятия торговли (магазины, торговые центры, торговые комплексы)), в том числе: | от 1 до 3 тыс. чел. / 0,2-0,4 га | - | 20000 кв. м | 2 |  | 280 кв. м |  | -19720 кв. м |
|  | стационарные торговые объекты, по продаже продовольственных товаров | 169,9 кв. м/ 1000 чел. | - | 334,7 кв. м | 1 |  | 100 |  | -234,7 кв. м |
|  | стационарные торговые объекты, по продаже непродовольственных товаров | 343 кв. м/ 1000 чел. | - | 675,7 кв. м | 1 |  | 180 |  | -675,7 кв. м |
|  | торговые места, используемые для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках | 0,9 торгового места / 1000 чел. | - | 1,8 торговых места | - |  | - |  | -1,8 торговых места |
|  | торговые павильоны и киоски по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции | 8,7 торговых объектов / 10000 чел. | - | 1,7 торговых объектов | - |  | - |  | -1,7 торговых объектов |
|  | торговые павильоны и киоски по продаже общественного питания | 1 торговый объект / 10000 чел. | - | 0,19 торговых объектов | - |  | - |  | -0,19 торговых объектов |
|  | торговые павильоны и киоски по продаже печатной продукции | 1,6 торговых объектов / 10000 чел. | - | 0,3 торговых объектов | - |  | - |  | 0,3 торговых объектов |
|  | объекты торговли, общественного питания (предприятия общественного питания) | 23 места / 1000 чел. | 45,3 | 9060 кв. м | - |  | - |  | -45,3 мест/ 9060 кв. м |
|  | Непроизводственные объекты коммунального обслуживания и предоставления коммунальных услуг (предприятия бытового обслуживания), в том числе: | 7 рабочих мест / 1000 чел. | 13,8 рабочих мест | 1380 кв. м | - |  | - |  | -13,8 рабочих места/-1 объект |
|  | прачечные | 60 кг белья в смену /1000 чел. | 118,2 кг белья в смену | 5000 кв. м | - |  | - |  | -1 объект |
|  | химчистки | 3,5 кг вещей в смену / 1000 чел. | 6,9 кг вещей в смену | 1000 кв. м | - |  | - |  | -1 объект |
|  | бани | 7 мест /1000 чел. | 13,8 мест | 2000 кв. м | - |  | - |  | -1 объект |
|  | отделения и филиалы сберегательного банка | 1 операционное место на 1-2 тыс. чел. | 2 операционных места | - | - |  | - |  | 2 операционных места |
|  | населенный пункт Барлак |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дошкольные образовательные организации | 35/1000, (70% охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет) | 14 чел. | 560 | - |  | - |  | -14 мест |
|  | общеобразовательные организации | 100/1000, (100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90% охват общего числа детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием) | 38 чел. | 1900 | - |  | - |  | -38 мест |
|  | организации дополнительного образования | 60 мест /1000 чел. (80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет) | 23 мест | по заданию на проектирование для отдельно стоящего здания либо в первых этажах жилых зданий, общественных центров | - |  | - |  | -23 места |
|  | спортивные сооружения (физкультурно-спортивные залы) | 350 / 1000 кв. м площади пола/чел. | 134,1 кв. м площади пола | по заданию на проектирование | - |  | - |  | -134,1 кв. м площади пола |
|  | спортивные сооружения (плавательные бассейны) | 75/1000 кв. м зеркала воды/чел. | 28,7 кв. м зеркала воды | по заданию на проектирование | - |  | - |  | -28,7 кв. м зеркала воды |
|  | Спортивные сооружения (плоскостные сооружения физической культуры и массового спорта) | 1950/1000 кв. м/чел. | 746,9 кв. м | по заданию на проектирование | - |  | - |  | -746,9 кв. м |
|  | территории рекреационного назначения | 8 кв. м на 1 человека | - | 3064 кв. м | - |  | - |  | -3064 кв. м |
|  | специализированные коллективные средства размещения (гостиницы) | 6 мест/1000 чел. | - | 2,3 места | - |  | - |  | -2,3 места |
|  | аптеки | 1 объект/6,2 тыс. чел. | 1 объект | рекомендуется размещать в составе помещений общественных комплексов, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания | - |  | - |  | -1 объект |
|  | объекты культурно-досугового (клубного) типа | 50 кв. м площади пола/1000чел. | 19,2 кв. м площади пола | по заданию на проектирование | - |  | - |  | -19,2 кв. м площади пола |
|  | объекты торговли, общественного питания (предприятия торговли (магазины, торговые центры, торговые комплексы)), в том числе: | до 1 тыс. чел./0,1-0,2 га | - | 1000 кв. м | - |  | - |  | -1000 кв. м |
|  | стационарные торговые объекты, по продаже продовольственных товаров | 169,9 кв. м/ 1000 чел. | - | 65,1 кв. м | - |  | - |  | - 65,1 кв. м |
|  | стационарные торговые объекты, по продаже непродовольственных товаров | 343 кв. м/ 1000 чел. | - | 131,4 кв. м | - |  | - |  | -131,4 кв. м |
|  | торговые места, используемые для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках | 0,9 торговых места / 1000 чел. | - | 0,3 торговых места | - |  | - |  | -0,3 торговых места |
|  | торговые павильоны и киоски по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции | 8,7 торговых объектов / 10000 чел. | - | 0,3 торговых объектов | - |  | - |  | -0,3 торговых объектов |
|  | торговые павильоны и киоски по продаже общественного питания | 1 торговый объект / 10000 чел. | - | 0,04 торговых объектов | - |  | - |  | -0,04 торговых объектов |
|  | торговые павильоны и киоски по продаже печатной продукции | 1,6 торговых объектов / 10000 чел. | - | 0,06 торговых объектов | - |  | - |  | -0,06 торговых объектов |
|  | объекты торговли, общественного питания (предприятия общественного питания) | 23 места/1000 чел. | 8,8 | 176 кв. м | - |  | - |  | -8,8 места/ 176 кв. м |
|  | Непроизводственные объекты коммунального обслуживания и предоставления коммунальных услуг (предприятия бытового обслуживания), в том числе: | 7 рабочих мест/1000 чел. | 2,7 рабочих мест |  | - |  | - |  | -2,7 рабочих мест/-1 объект |
|  | прачечные | 60 кг белья в смену /1000 чел. | 23 кг белья в смену | 5000 кв. м | - |  | - |  | -1 объект |
|  | химчистки | 3,5 кг вещей в смену/1000 чел. | 1,3 кг вещей в смену | 1000 кв. м | - |  | - |  | -1 объект |
|  | бани | 7 мест/1000 чел. | 2,7 | 2000 кв. м | - |  | - |  | 2,7 мест/ 2000 кв. м |
|  | отделения и филиалы сберегательного банка | 1 операционное место на 1-2 тыс. чел. | 1 операционное место | - | - |  | - |  | 1 операционное место |

При условии роста населения Барлакского сельсовета к 2040 г. до 30245 чел. для обеспечения минимальной потребности населения в объектах культуры и искусства потребуется:

- минимальное рекомендуемое количество культурно-досуговых учреждений – 1 дом культуры, 32 филиала сельского дома культуры;

- минимальное рекомендуемое количество посадочных мест в культурно-досуговых учреждениях – 1966 мест;

- минимальное рекомендуемое количество кинозалов – 10 кинозалов;

- минимальное рекомендуемое количество общедоступных библиотек – 1 общедоступная библиотека с детским отделением, 32 филиала общедоступных библиотек с детским отделением;

- минимальное рекомендуемое количество точек доступа к полнотекстовым информационным ресурсам – 1 точка;

- минимальный рекомендуемый библиотечный фонд – 211,7 тыс. экз;

- минимальное рекомендуемое количество ученических мест в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры (экспертная оценка) – 585 мест.

В соответствии с распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965 «Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» при условии наличия музейного фонда и достаточности местного бюджета по решению органа местного самоуправления может быть создан краеведческий музей, а также тематические музеи, посвящённые памятным историческим событиям, мемориальные музеи, технические музеи, музеи народной культуры. Художественные коллекции могут входить в состав краеведческого музея или на их основе может быть создан художественный музей (галерея).

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Мошковского района Новосибирской области до 2030 года планируется строительство модульных быстровозводимых культурно-досуговых центров, проведение капитального ремонта зданий учреждений культуры Мошковского района, в том числе Барлакского сельсовета.

Перспективные показатели развития по Барлакскому сельсовету приведены на период до 2035 г. приведены в таблице 29. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в Барлакском сельсовете на период до 2035 г. приведены в таблице 30.

Таблица 29

Перспективные показатели развития Барлакского сельсовета

| Наименование показателей | ед. изм. | сущ. пол. | прогноз показателей нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 | 278,82 | 293,6 | 312,2 | 354,3 | 449,2 | 663,6 | 708,8 | 759,3 | 815,7 | 878,8 | 949,3 | 1028,1 |
| в т.ч. площадь многоквартирных домов | тыс. м2 | 142,2 | 142,6 | 143,1 | 143,5 | 143,9 | 144,3 | 144,8 | 145,2 | 145,6 | 146,1 | 146,5 | 147,0 |
| Объём нового жилищного строительства | тыс. м2 | 14,1 | 17,1 | 36,4 | 78,8 | 175,7 | 393,9 | 440,8 | 492,3 | 551,7 | 616,1 | 687,5 | 767,7 |
| Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | 2 | 2,3 | 3,0 | 3,3 | 5,2 | 9,2 | 10,8 | 11,8 | 14,8 | 16,1 | 17,0 | 18,4 |
| Численность постоянно проживающего населения на начало года | тыс. чел | 8,425 | 9,126 | 9,885 | 10,707 | 11,597 | 12,561 | 13,606 | 14,737 | 15,963 | 17,290 | 18,728 | 20,286 |
| - в МКД | тыс. чел | 4,30 | 4,55 | 4,82 | 5,11 | 5,41 | 5,74 | 6,08 | 6,44 | 6,82 | 7,23 | 7,66 | 8,12 |
| - в ИЖС | тыс. чел | 4,13 | 4,57 | 5,06 | 5,60 | 6,18 | 6,82 | 7,53 | 8,30 | 9,14 | 10,06 | 11,07 | 12,17 |
| Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 33,1 | 32,2 | 31,6 | 33,1 | 38,7 | 52,8 | 52,1 | 51,5 | 51,1 | 50,8 | 50,7 | 50,7 |
| Средняя жилищная обеспеченность в многоквартирном жилищном фонде | м2/чел. | 33,1 | 31,3 | 29,7 | 28,1 | 26,6 | 25,2 | 23,8 | 22,5 | 21,3 | 20,2 | 19,1 | 18,1 |

- 3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в Барлакском сельсовете на период до 2035 г. приведены в таблице 30.

Таблица 30

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в Барлакском сельсовете

| Наименование показателей | Единица измерения | Факт | Прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Величина потребления энергетических ресурсов населением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 23 362,8 | 22 752,8 | 23 141,5 | 23 531,5 | 23 923,1 | 24 316,1 | 24 710,6 | 24 855,2 | 25 000,2 | 26 306,3 | 26 660,2 | 27 018,7 |
| тепловая энергия (в гор. воде) от централизованных систем снабжения | Гкал/час | 2,094 | 2,268 | 2,456 | 2,660 | 2,882 | 3,121 | 3,381 | 3,662 | 3,967 | 4,296 | 4,654 | 5,041 |
| горячая вода от централизованных систем снабжения | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| холодная вода от централизованных систем снабжения | тыс. м3 | 170,3 | 184,4 | 199,8 | 216,4 | 234,4 | 253,9 | 275,0 | 297,9 | 322,6 | 349,5 | 378,5 | 410,0 |
| отведение сточных вод | тыс. м3 | 152,5 | 165,2 | 178,9 | 193,8 | 209,9 | 227,4 | 246,3 | 266,8 | 288,9 | 313,0 | 339,0 | 367,2 |
| природный газ | млн. м3 | 0,0 | 16,731 | 18,123 | 19,630 | 21,262 | 23,030 | 24,946 | 27,020 | 29,267 | 31,701 | 34,337 | 37,193 |
| ТКО | тыс. т | 3,31 | 3,59 | 3,88 | 4,21 | 4,56 | 4,94 | 5,35 | 5,79 | 6,27 | 6,79 | 7,36 | 7,97 |
| Величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 18 690,2 | 18 436,9 | 18 473,8 | 18 510,7 | 18 547,7 | 18 584,8 | 18 622,0 | 18 659,3 | 18 696,6 | 18 734,0 | 18 739,1 | 18 744,2 |
| тепловая энергия (в гор. воде) от централизованных систем снабжения | Гкал/час | 1,675 | 1,814 | 1,965 | 2,128 | 2,305 | 2,497 | 2,705 | 2,930 | 3,173 | 3,437 | 3,723 | 4,033 |
| горячая вода | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| холодная вода | тыс. м3 | 136,2 | 147,6 | 159,8 | 173,1 | 187,5 | 203,1 | 220,0 | 238,3 | 258,1 | 279,6 | 302,8 | 328,0 |
| отведение сточных вод | тыс. м3 | 122,0 | 132,1 | 143,1 | 155,0 | 167,9 | 181,9 | 197,0 | 213,4 | 231,2 | 250,4 | 271,2 | 293,8 |
| природный газ | млн. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТКО | тыс. т | 0,74 | 0,80 | 0,86 | 0,93 | 1,01 | 1,10 | 1,19 | 1,29 | 1,39 | 1,51 | 1,64 | 1,77 |
| Величина потребления энергетических ресурсов прочими потребителями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 4 672,6 | 4 611,6 | 4 619,9 | 4 629,1 | 4 638,3 | 4 647,6 | 4 656,8 | 4 666,1 | 4 675,4 | 4 684,7 | 4 686,1 | 4 687,5 |
| тепловая энергия (в гор. воде) от централизованных систем снабжения | Гкал/час | 0,419 | 0,454 | 0,491 | 0,532 | 0,576 | 0,624 | 0,676 | 0,732 | 0,793 | 0,859 | 0,931 | 1,008 |
| горячая вода | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| холодная вода | тыс. м3 | 34,1 | 36,9 | 40,0 | 43,3 | 46,9 | 50,8 | 55,0 | 59,6 | 64,5 | 69,9 | 75,7 | 82,0 |
| отведение сточных вод | тыс. м3 | 30,5 | 33,0 | 35,8 | 38,8 | 42,0 | 45,5 | 49,3 | 53,4 | 57,8 | 62,6 | 67,8 | 73,4 |
| природный газ | млн. м3 | 0,0 | 11,154 | 12,082 | 13,087 | 14,175 | 15,354 | 16,630 | 18,013 | 19,511 | 21,134 | 22,891 | 24,795 |
| ТКО | тыс. т | 1,10 | 1,10 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Величина потребления энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 46 725,6 | 45 801,3 | 46 235,1 | 46 671,4 | 47 109,2 | 47 548,5 | 47 989,4 | 48 180,5 | 48 372,2 | 49 725,0 | 50 085,3 | 50 450,4 |
| тепловая энергия (в гор. воде) от централизованных систем снабжения | Гкал/час | 4,19 | 4,54 | 4,91 | 5,32 | 5,76 | 6,24 | 6,76 | 7,32 | 7,93 | 8,59 | 9,31 | 10,08 |
| горячая вода | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| холодная вода | тыс. м3 | 340,57 | 368,89 | 399,56 | 432,79 | 468,78 | 507,77 | 549,99 | 595,73 | 645,27 | 698,93 | 757,05 | 820,01 |
| отведение сточных вод | тыс. м3 | 305,0 | 330,4 | 357,8 | 387,6 | 419,8 | 454,7 | 492,6 | 533,5 | 577,9 | 625,9 | 678,0 | 734,4 |
| природный газ | млн. м3 | 0,0 | 55,8 | 60,4 | 65,4 | 70,9 | 76,8 | 83,2 | 90,1 | 97,6 | 105,7 | 114,5 | 124,0 |
| ТКО | тыс. т | 5,15 | 5,49 | 5,85 | 6,25 | 6,68 | 7,15 | 7,65 | 8,20 | 8,79 | 9,42 | 10,12 | 10,87 |

- Раздел 4. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры

- 4.1. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры

. Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры определён в соответствии с Методическими рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утверждёнными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204, в частности:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества и надёжности поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учёта;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.

Критерии доступности для населения коммунальных услуг определены в разделе «Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности».

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объём потребления населением материального носителя коммунальных услуг. Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения. Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учёта, характеризуют сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надёжность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Барлакского сельсовета без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть определяет оценку возможности функционирования коммунальных систем без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надёжность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяжённостью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтённых расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется показателями: удельный расход электроэнергии, расход топлива, воды.

Целевые показатели установлены по каждому виду коммунальных услуг и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с достигнутыми фактическими значениями.

Водоснабжение

Значения показателя – величина новых нагрузок рассчитаны, как ежегодные абсолютные приросты объёма потребления воды с учётом годового часового баланса. Принимая во внимание, тенденцию уменьшения численности населения в Барлакском сельсовете, величина новых нагрузок принята ниспадающая.

Значения показателей – удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, удельный расход холодной на снабжение домов, а также доля объёмов холодной воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой на территории муниципального образования, определены в соответствии с целевыми значениями, установленными Схемой водоснабжения и водоотведения Барлакского сельсовета.

Значения показателя – количество аварий в сетях водоснабжения на долгосрочную перспективу определены от положительной динамики достигнутого уровня по сокращению аварийности в сетях водоснабжения.

Значения показателя – удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системе водоснабжения, определены в соответствии с целевыми значениями, установленными Схемой водоснабжения и водоотведения Барлакского сельсовета.

Значения показателя – нормативный уровень потерь воды определены в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования МУП «Коммунальное хозяйство».

Водоотведение

Значения показателя – величина новых нагрузок рассчитаны, как ежегодные абсолютные приросты объёма оказания услуг водоотведения с учётом годового часового баланса. С учётом тенденции уменьшения численности населения в Барлакском сельсовете, величина новых нагрузок принята ниспадающая.

Значения показателей – количество засоров и порывов в канализационных коллекторах на долгосрочную перспективу определены от положительной динамики достигнутого уровня по сокращению инцидентов в системе водоотведения.

Значения показателя – удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения определены в соответствии с целевыми значениями, установленными Схемой водоснабжения и водоотведения Барлакского сельсовета.

Теплоснабжение

Значения показателя – величина новых нагрузок рассчитаны, как ежегодные абсолютные приросты общей тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, в соответствии с прогнозом спроса на тепловую энергию.

Значения показателей – удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, удельный расход тепловой энергии на снабжение многоквартирных домов, а также доля объёма тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме тепловой энергии, используемой на территории муниципального образования, определены в соответствии со схемой теплоснабжения муниципального образования.

Значения показателя – число повреждений на тепловых сетях на долгосрочную перспективу определены от положительной динамики достигнутого уровня по сокращению аварийности в тепловых сетях.

Значения показателей – удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, а также удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения определены в соответствии со схемой теплоснабжения муниципального образования.

Значения показателя – фактические потери тепловой энергии при транспортировке ресурса определены исходя из уровня потерь 2023 года и необходимости дальнейшего сокращения данного показателя в перспективе до уровня 5 % к 2035 году при динамике нормативных потерь – от 10 % до 5 %.

Электроснабжение

Значения показателя – новые электрические нагрузки рассчитаны, как ежегодные абсолютные приросты общей мощности потребителей электрической энергии, в соответствии с прогнозом спроса на электрическую энергию и показателя числа часов использования мощности (не более годового баланса часов работы электрооборудования).

Значения показателей – удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, удельный расход электрической энергии на снабжение многоквартирных домов, а также доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования, определены в соответствии с необходимостью обеспечения положительной динамики.

Значения показателя – число инцидентов на электрических сетях на долгосрочную перспективу определены от положительной динамики достигнутого уровня по сокращению аварийности в электрических сетях.

Значения производного показателя – объем недоотпуска электрической энергии, вызванного инцидентами в электросетевом хозяйстве, определены исходя из необходимости сокращения в перспективе данной величины.

Типовые показатели по эффективности производства электрической энергии, в частности, затраты электрической энергии на производства 1 кВт×ч не рассчитывались, виду отсутствия теплофикационного цикла производства тепловой энергии.

Значения показателя – нормативные потери электрической энергии в электрических сетях определены исходя из уровня потерь 2023 года и необходимости сокращения данного показателя в перспективе со средним ежегодным темпом (-5,5 %) до уровня 10 % к 2035 году.

Газоснабжение

Значения показателя – величина общего прироста потребления газа, рассчитаны как ежегодные абсолютные приросты объёмов использования газа по группам потребителей: население, промышленные потребители, бюджетные организации.

Значения показателя – доля объёмов природного газа, расчёты за который осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме газа, потребляемого на территории муниципального образования, определены в соответствии с необходимостью обеспечения положительной динамики.

Значения показателя – удельный вес газа в топливном балансе для котельных и индивидуальных теплоисточников определён на основании целевых уровней, установленных Генеральным планом и схемой теплоснабжения муниципального образования.

Обращение с твёрдыми коммунальными отходами

Значения показателя – годовой объем отходов, рассчитаны с учётом прогнозной динамики численности населения, с учётом нормативов накопления, определённых Приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 20.10.2017 № 342-ЖКХ. Удельная величина образования твёрдых коммунальных отходов составляет около 2,4 м3/чел. в год, что соответствует оценкам АКХ им. К.Д. Памфилова (от 2,0 до 4,0 м3/год на 1 чел.).

Значения показателя – уровень централизованного сбора твёрдых коммунальных отходов определены, как обеспечение к 2035 году 100 % сбора в отношении многоэтажной и малоэтажной застройки.

Значения показателя – охват образования твёрдых коммунальных отходов системой раздельного сбора определены, как обеспечение к 2035 году не менее 80 % её внедрения, в соответствии с требованиями законодательства к её организации на территории субъектов РФ.

Значение показателя – себестоимость утилизации (захоронения) твёрдых коммунальных отходов определены с учётом текущего уровня себестоимости, а также прогнозной динамики в отношении инфляционных процессов на территории муниципального образования.

Таблица 31

Целевые показатели комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Периоды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 (базовый) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2025-2035 |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Спрос на ресурс и показатели эффективности его потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Величина новых нагрузок | МВт | 0,2 | 0,079 | 0,099 | 0,223 | 0,504 | 1,138 | 0,240 | 0,268 | 0,300 | 0,335 | 0,374 | 0,418 | 3,977 |
| 1.1.2 | Удельный годовой расход электрической энергии на снабжение ОМС и муниципальных учреждений | кВт×ч/м2 | 67,0 | 62,8 | 59,2 | 52,2 | 41,3 | 28,0 | 26,3 | 24,6 | 22,9 | 21,3 | 19,7 | 18,2 | 34,2 |
| 1.1.3 | Удельный годовой расход электрической энергии в МКД | кВт×ч/м2 | 83,8 | 77,5 | 74,1 | 66,4 | 53,3 | 36,6 | 34,9 | 32,7 | 30,6 | 29,9 | 28,1 | 26,3 | 44,6 |
| 1.2 | Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учёта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме электрической энергии, потребляемой на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Качество и надёжность поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Число инцидентов на электрических сетях | ед. | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| 1.3.2 | Объем недоотпуска электрической энергии | тыс. кВт×ч | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 2,1 |
| 1.3.3 | Средний объем недоотпуска электрической энергии на 1 инцидент | тыс. кВт×ч | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,28 |
| 1.4 | Показатели эффективности транспортировки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Нормативные потери | % | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 13,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 13,3 |
| 1.4.2 | Фактические потери | % | 22,9 | 21,4 | 20,0 | 18,6 | 17,4 | 16,2 | 15,1 | 14,1 | 13,2 | 12,3 | 11,5 | 10,7 | 15,5 |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Спрос на ресурс и показатели эффективности его потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Величина новых нагрузок | Гкал/ч | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 5,894 |
| 2.1.2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение ОМС и муниципальных учреждений | Гкал/м2 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,065 | 0,063 | 0,063 | 0,061 | 0,060 | 0,057 | 0,055 | 0,053 | 0,053 | 0,060 |
| 2.1.3 | Удельный расход тепловой энергии в МКД | Гкал/м2 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,006 |
| 2.2 | Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учёта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Доля объёма тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме тепловой энергии, используемой на территории МО | % | 27,0 | 29,5 | 32,0 | 33,0 | 35,0 | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 47,0 | 48,0 | 50,0 | 39,9 |
| 2.3 | Качество и надёжность поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Число повреждений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Показатели эффективности производства ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 240,1 | 239,6 | 239,1 | 238,7 | 238,2 | 237,8 | 237,3 | 236,9 | 236,4 | 236,0 | 235,5 | 235,1 | 237,3 |
| 2.4.2 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт×ч/Гкал | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2.5 | Показатели эффективности транспортировки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Нормативные потери в сетях | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,0 |
| 2.5.2 | Фактические потери в сетях (средневзвешенные для всех поставщиков) | % | 9,1 | 8,6 | 8,2 | 7,7 | 7,3 | 6,9 | 6,6 | 6,2 | 5,9 | 5,6 | 5,3 | 5,0 | 6,7 |
| 3 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Спрос на ресурс и показатели эффективности его потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Величина новых нагрузок | м3/ч | 0,0 | 28,3 | 30,7 | 33,2 | 36,0 | 39,0 | 42,2 | 45,7 | 49,5 | 53,7 | 58,1 | 63,0 | 479,4 |
| 3.1.2 | Удельный расход холодной воды на снабжение ОМС и муниципальных учреждений | м3/чел. | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| 3.1.3 | Удельный расход горячей воды на снабжение ОМС и муниципальных учреждений | м3/чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4 | Удельный расход холодной воды в МКД | м3/житель | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| 3.1.5 | Удельный расход горячей воды в МКД | м3/житель | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учёта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Доля объёма холодной воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой на территории МО | % | 59,4% | 65,0 | 70,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,3 |
| 3.2.2 | Доля объёма горячей воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой на территории МО | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3.3 | Качество и надёжность поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Количество аварий на сетях холодного водоснабжения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.2 | Удельное количество аварий на 1 км сети холодного водоснабжения | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.3 | Количество аварий на сетях горячего водоснабжения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.4 | Удельное количество аварий на 1 км сети горячего водоснабжения | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Показатели эффективности производства ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВт×ч/м3 | 1,27 | 1,27 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,25 |
| 3.5 | Показатели эффективности транспортировки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | нормативные потери | % | 10,0 | 9,4 | 8,9 | 8,4 | 8,0 | 7,5 | 7,1 | 6,7 | 6,3 | 6,0 | 5,7 | 5,3 | 7,2 |
| 3.5.2 | фактические потери | % | 9,1 | 8,6 | 8,2 | 7,7 | 7,3 | 6,9 | 6,6 | 6,2 | 5,9 | 5,6 | 5,3 | 5,0 | 6,7 |
| 4 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Спрос на ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Величина новых нагрузок | м3/ч | 0,0 | 26,9 | 29,1 | 31,6 | 34,2 | 37,0 | 40,1 | 43,5 | 47,1 | 51,0 | 55,2 | 59,8 | 41,4 |
| 4.2 | Качество и надёжность поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Число засоров на канализационных коллекторах | ед. | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0 |
| 4.2.2 | Число порывов на канализационных коллекторах | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Показатели эффективности производства ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения | кВт×ч/м3 | 1,30 | 1,30 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,26 | 1,28 |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Спрос на ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Величина общего прироста потребления газа | млн. м3 | 0 | 25,089 | 2,086 | 2,260 | 2,448 | 2,651 | 2,872 | 3,111 | 3,369 | 3,650 | 3,953 | 4,282 | 55,771 |
| 5.2 | Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учёта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Доля объёма природного газа, расчёты за который осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме природного газа, потребляемого на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.3 | Показатели эффективности производства ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Удельный вес газа в топливном балансе (котельные и индивидуальные теплоисточники) | % | 0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,4 |
| 6 | Обращение с ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Годовой объем отходов | тыс. м3 | 39,3 | 41,9 | 44,7 | 47,7 | 51,0 | 54,6 | 58,4 | 62,6 | 67,1 | 72,0 | 77,2 | 83,0 | 60,0 |
| 6.2 | Годовой объем отходов | тыс. т | 5,1 | 5,5 | 5,9 | 6,3 | 6,7 | 7,1 | 7,7 | 8,2 | 8,8 | 9,4 | 10,1 | 10,9 | 7,9 |
| 6.3 | Удельная величина образования ТКО | м3/чел. | 4,667 | 4,590 | 4,521 | 4,457 | 4,398 | 4,344 | 4,293 | 4,246 | 4,202 | 4,162 | 4,124 | 4,090 | 4,311 |
| 6.4 | Уровень централизованного вывоза ТКО с территории МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | многоэтажный жилой фонд | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.4.2 | малоэтажный жилой фонд | % | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89,1 |
| 6.5 | Охват образования ТКО системой раздельного сбора | % | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 35 |
| 6.6 | Себестоимость утилизации (захоронения) ТКО | руб./т | 415,9 | 432,5 | 449,8 | 467,8 | 486,5 | 506,0 | 526,2 | 547,3 | 569,2 | 591,9 | 615,6 | 640,3 | 530,3 |
| 7 | Критерии доступности коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | однокомнатная квартира (1 чел.) | % | 9,4 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,7 |
| 7.1.3 | двухкомнатная квартира (2 чел., оба работающие) | % | 7,6 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| 7.1.4 | трёхкомнатная квартира (3 чел., 2 работающих) | % | 10,5 | 10,7 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| 7.2 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 94,9 | 95,2 | 95,4 | 95,7 | 96,0 | 96,3 | 96,6 | 96,9 | 97,1 | 97,4 | 97,7 | 98,0 | 96,6 |
| 7.3 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | 6,8 | 6,5 | 6,3 | 6,0 | 5,8 | 5,6 | 5,3 | 5,1 | 4,9 | 4,7 | 4,5 | 4,4 | 5,4 |

- Раздел 5. Программа инвестиционных проектов систем коммунальной инфраструктуры

Таблица 32

Сводная информация по направлениям инвестиционных проектов, тыс. руб.

| Мероприятия | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ИТОГО по направлению: | # 12 971,9 | # 1 724,4 | # 2 224,7 | # 2 224,7 | # 924,7 | # 924,7 | # 824,7 | # 824,8 | # 824,8 | # 824,8 | # 824,8 | # 824,8 |
| # В том числе по строительству: | # 12 971,9 | # 1 724,4 | # 2 224,7 | # 2 224,7 | # 924,7 | # 924,7 | # 824,7 | # 824,8 | # 824,8 | # 824,8 | # 824,8 | # 824,8 |
| # В том числе по модернизации | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Амортизационные отчисления | # 6 486,0 | # 862,2 | # 1 112,3 | # 1 112,4 | # 462,4 | # 462,4 | # 412,4 | # 412,4 | # 412,4 | # 412,4 | # 412,4 | # 412,4 |
| # Прибыль | # 6 486,0 | # 862,2 | # 1 112,3 | # 1 112,4 | # 462,4 | # 462,4 | # 412,4 | # 412,4 | # 412,4 | # 412,4 | # 412,4 | # 412,4 |
| # Плата за подключение | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Бюджетные средства | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Средства частных инвесторов | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ИТОГО по источникам: | # 12 971,9 | # 1 724,4 | # 2 224,7 | # 2 224,7 | # 924,7 | # 924,7 | # 824,7 | # 824,8 | # 824,8 | # 824,8 | # 824,8 | # 824,8 |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по направлению: | 194 725,0 | 11 875,0 | 11 875,0 | 14 875,0 | 14 875,0 | 18 041,7 | 20 041,7 | 22 641,7 | 21 075,0 | 21 075,0 | 22 875,0 | 15 475,0 |
| В том числе по строительству: | 48 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 6 000,0 | 8 600,0 | 9 200,0 | 9 200,0 | 11 000,0 | 3 600,0 |
| В том числе по модернизации | 146 125,0 | 11 875,0 | 11 875,0 | 14 875,0 | 14 875,0 | 17 041,7 | 14 041,7 | 14 041,7 | 11 875,0 | 11 875,0 | 11 875,0 | 11 875,0 |
| # Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Амортизационные отчисления | # 58 417,5 | # 3 562,5 | # 3 562,5 | # 4 462,5 | # 4 462,5 | # 5 412,5 | # 6 012,5 | # 6 792,5 | # 6 322,5 | # 6 322,5 | # 6 862,5 | # 4 642,5 |
| # Прибыль | # 58 417,5 | # 3 562,5 | # 3 562,5 | # 4 462,5 | # 4 462,5 | # 5 412,5 | # 6 012,5 | # 6 792,5 | # 6 322,5 | # 6 322,5 | # 6 862,5 | # 4 642,5 |
| # Плата за подключение | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Бюджетные средства | # 77 890,0 | # 4 750,0 | # 4 750,0 | # 5 950,0 | # 5 950,0 | # 7 216,7 | # 8 016,7 | # 9 056,7 | # 8 430,0 | # 8 430,0 | # 9 150,0 | # 6 190,0 |
| # Средства частных инвесторов | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # ИТОГО по источникам: | # 194 725,0 | # 11 875,0 | # 11 875,0 | # 14 875,0 | # 14 875,0 | # 18 041,7 | # 20 041,7 | # 22 641,7 | # 21 075,0 | # 21 075,0 | # 22 875,0 | # 15 475,0 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по направлению: | 132 542,3 | 9 412,9 | 14 412,9 | 14 412,9 | 14 412,9 | 11 412,9 | 14 412,9 | 14 412,9 | 11 412,9 | 9 412,9 | 9 412,9 | 9 412,9 |
| В том числе по строительству: | 62 000,0 | 3 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 5 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 5 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| В том числе по модернизации | 70 542,3 | 6 412,9 | 6 412,9 | 6 412,9 | 6 412,9 | 6 412,9 | 6 412,9 | 6 412,9 | 6 412,9 | 6 412,9 | 6 412,9 | 6 412,9 |
| # Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Амортизационные отчисления | # 66 271,1 | # 4 706,5 | # 7 206,5 | # 7 206,5 | # 7 206,5 | # 5 706,5 | # 7 206,5 | # 7 206,5 | # 5 706,5 | # 4 706,5 | # 4 706,5 | # 4 706,5 |
| # Прибыль | # 53 016,9 | # 3 765,2 | # 5 765,2 | # 5 765,2 | # 5 765,2 | # 4 565,2 | # 5 765,2 | # 5 765,2 | # 4 565,2 | # 3 765,2 | # 3 765,2 | # 3 765,2 |
| # Плата за подключение | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Бюджетные средства | # 13 254,2 | # 941,3 | # 1 441,3 | # 1 441,3 | # 1 441,3 | # 1 141,3 | # 1 441,3 | # 1 441,3 | # 1 141,3 | # 941,3 | # 941,3 | # 941,3 |
| # Средства частных инвесторов | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # ИТОГО по источникам: | # 132 542,3 | # 9 412,9 | # 14 412,9 | # 14 412,9 | # 14 412,9 | # 11 412,9 | # 14 412,9 | # 14 412,9 | # 11 412,9 | # 9 412,9 | # 9 412,9 | # 9 412,9 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по направлению: | 425 641,0 | 54 370,6 | 30 386,4 | 33 857,0 | 28 012,3 | 36 201,8 | 77 731,8 | 37 201,8 | 37 201,8 | 37 201,8 | 36 927,7 | 16 548,2 |
| В том числе по строительству: | 303 715,5 | 22 112,3 | 30 386,4 | 33 857,0 | 28 012,3 | 28 012,3 | 29 012,2 | 29 012,2 | 29 012,2 | 29 012,2 | 28 738,2 | 16 548,2 |
| В том числе по модернизации | 121 925,5 | 32 258,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 189,5 | 48 719,5 | 8 189,5 | 8 189,5 | 8 189,5 | 8 189,5 | 0,0 |
| # Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Амортизационные отчисления | # 211 455,5 | # 25 820,3 | # 15 193,2 | # 16 928,5 | # 14 006,1 | # 18 100,9 | # 38 865,9 | # 18 600,9 | # 18 600,9 | # 18 600,9 | # 18 463,9 | # 8 274,1 |
| # Прибыль | # 126 873,3 | # 15 492,2 | # 9 115,9 | # 10 157,1 | # 8 403,7 | # 10 860,5 | # 23 319,5 | # 11 160,5 | # 11 160,5 | # 11 160,5 | # 11 078,3 | # 4 964,5 |
| # Плата за подключение | # 42 291,1 | # 5 164,1 | # 3 038,6 | # 3 385,7 | # 2 801,2 | # 3 620,2 | # 7 773,2 | # 3 720,2 | # 3 720,2 | # 3 720,2 | # 3 692,8 | # 1 654,8 |
| # Бюджетные средства | # 2 730,0 | # 2 730,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Средства частных инвесторов | # 42 291,1 | # 5 164,1 | # 3 038,6 | # 3 385,7 | # 2 801,2 | # 3 620,2 | # 7 773,2 | # 3 720,2 | # 3 720,2 | # 3 720,2 | # 3 692,8 | # 1 654,8 |
| # ИТОГО по источникам: | # 425 641,0 | # 54 370,6 | # 30 386,4 | # 33 857,0 | # 28 012,3 | # 36 201,8 | # 77 731,8 | # 37 201,8 | # 37 201,8 | # 37 201,8 | # 36 927,7 | # 16 548,2 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по направлению: | 417 496,5 | 13 233,7 | 24 000,0 | 38 060,9 | 74 987,2 | 54 730,2 | 47 896,9 | 37 396,9 | 34 063,5 | 47 396,9 | 32 396,9 | 13 333,3 |
| В том числе по строительству: | 305 029,4 | 0,0 | 24 000,0 | 31 833,3 | 56 362,7 | 42 333,3 | 35 500,0 | 25 000,0 | 21 666,7 | 35 000,0 | 20 000,0 | 13 333,3 |
| В том числе по модернизации | 112 467,1 | 13 233,7 | 0,0 | 6 227,6 | 18 624,5 | 12 396,9 | 12 396,9 | 12 396,9 | 12 396,9 | 12 396,9 | 12 396,9 | 0,0 |
| # Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Амортизационные отчисления | # 208 748,2 | # 6 616,9 | # 12 000,0 | # 19 030,5 | # 37 493,6 | # 27 365,1 | # 23 948,4 | # 18 698,4 | # 17 031,8 | # 23 698,4 | # 16 198,4 | # 6 666,7 |
| # Прибыль | # 83 499,3 | # 2 646,7 | # 4 800,0 | # 7 612,2 | # 14 997,4 | # 10 946,0 | # 9 579,4 | # 7 479,4 | # 6 812,7 | # 9 479,4 | # 6 479,4 | # 2 666,7 |
| # Плата за подключение | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Бюджетные средства | # 83 499,3 | # 2 646,7 | # 4 800,0 | # 7 612,2 | # 14 997,4 | # 10 946,0 | # 9 579,4 | # 7 479,4 | # 6 812,7 | # 9 479,4 | # 6 479,4 | # 2 666,7 |
| # Средства частных инвесторов | # 41 749,6 | # 1 323,4 | # 2 400,0 | # 3 806,1 | # 7 498,7 | # 5 473,0 | # 4 789,7 | # 3 739,7 | # 3 406,4 | # 4 739,7 | # 3 239,7 | # 1 333,3 |
| # ИТОГО по источникам: | # 417 496,5 | # 13 233,7 | # 24 000,0 | # 38 060,9 | # 74 987,2 | # 54 730,2 | # 47 896,9 | # 37 396,9 | # 34 063,5 | # 47 396,9 | # 32 396,9 | # 13 333,3 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| ИТОГО по направлению: | 370 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 666,7 | 78 333,3 | 83 333,3 | 66 666,7 | 41 666,7 | 41 666,7 | 41 666,7 |
| В том числе по строительству: | 370 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 666,7 | 78 333,3 | 83 333,3 | 66 666,7 | 41 666,7 | 41 666,7 | 41 666,7 |
| В том числе по модернизации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Амортизационные отчисления | # 111 000,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 5 000,0 | # 23 500,0 | # 25 000,0 | # 20 000,0 | # 12 500,0 | # 12 500,0 | # 12 500,0 |
| # Прибыль | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Плата за подключение | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Бюджетные средства | # 259 000,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 11 666,7 | # 54 833,3 | # 58 333,3 | # 46 666,7 | # 29 166,7 | # 29 166,7 | # 29 166,7 |
| # Средства частных инвесторов | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ИТОГО по источникам: | # 370 000,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 16 666,7 | # 78 333,3 | # 83 333,3 | # 66 666,7 | # 41 666,7 | # 41 666,7 | # 41 666,7 |
| СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| ИТОГО по направлению: | 10 300,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 2 500,0 | 1 000,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
| В том числе по строительству: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе по модернизации | 10 300,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 2 500,0 | 1 000,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
| # Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Амортизационные отчисления | # 5 665,0 | # 1 100,0 | # 1 650,0 | # 1 375,0 | # 550,0 | # 165,0 | # 165,0 | # 165,0 | # 165,0 | # 165,0 | # 165,0 | # 0,0 |
| # Прибыль | # 2 060,0 | # 400,0 | # 600,0 | # 500,0 | # 200,0 | # 60,0 | # 60,0 | # 60,0 | # 60,0 | # 60,0 | # 60,0 | # 0,0 |
| # Плата за подключение | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Бюджетные средства | # 2 575,0 | # 500,0 | # 750,0 | # 625,0 | # 250,0 | # 75,0 | # 75,0 | # 75,0 | # 75,0 | # 75,0 | # 75,0 | # 0,0 |
| # Средства частных инвесторов | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ИТОГО по источникам: | # 10 300,0 | # 2 000,0 | # 3 000,0 | # 2 500,0 | # 1 000,0 | # 300,0 | # 300,0 | # 300,0 | # 300,0 | # 300,0 | # 300,0 | # 0,0 |
| ВСЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: | 1 583 676,7 | 92 616,6 | 85 899,0 | 105 930,5 | 134 212,1 | 158 278,0 | 239 541,3 | 196 111,4 | 171 544,7 | 157 878,1 | 144 404,0 | 97 260,9 |
| ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ: | 1 122 316,8 | 26 836,7 | 64 611,1 | 75 915,0 | 93 299,7 | 113 937,0 | 157 670,3 | 154 770,3 | 132 370,4 | 118 703,7 | 105 229,6 | 78 973,0 |
| ПО МОДЕРНИЗАЦИИ: | 461 359,8 | 65 779,9 | 21 287,9 | 30 015,5 | 40 912,4 | 44 341,0 | 81 871,0 | 41 341,0 | 39 174,4 | 39 174,4 | 39 174,4 | 18 287,9 |
| ВСЕГО ПО ИСТОЧНИКАМ: | 1 583 676,7 | 92 616,6 | 85 899,0 | 105 930,5 | 134 212,1 | 158 278,0 | 239 541,3 | 196 111,4 | 171 544,7 | 157 878,1 | 144 404,0 | 97 260,9 |
| # АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ | # 668 043,4 | # 42 668,3 | # 40 724,5 | # 50 115,3 | # 64 181,1 | # 62 212,3 | # 100 110,7 | # 76 875,7 | # 68 239,0 | # 66 405,7 | # 59 308,7 | # 37 202,1 |
| # ПРИБЫЛЬ | # 330 353,0 | # 26 728,8 | # 24 955,9 | # 29 609,3 | # 34 291,2 | # 32 306,6 | # 45 149,0 | # 31 670,0 | # 29 333,3 | # 31 200,0 | # 28 657,8 | # 16 451,2 |
| # ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ | # 42 291,1 | # 5 164,1 | # 3 038,6 | # 3 385,7 | # 2 801,2 | # 3 620,2 | # 7 773,2 | # 3 720,2 | # 3 720,2 | # 3 720,2 | # 3 692,8 | # 1 654,8 |
| # БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА | # 458 948,5 | # 11 568,0 | # 11 741,3 | # 15 628,5 | # 22 638,7 | # 51 045,7 | # 73 945,7 | # 76 385,7 | # 63 125,7 | # 48 092,3 | # 45 812,3 | # 38 964,6 |
| # СРЕДСТВА ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ | # 84 040,8 | # 6 487,4 | # 5 438,6 | # 7 191,8 | # 10 299,9 | # 9 093,2 | # 12 562,9 | # 7 459,9 | # 7 126,5 | # 8 459,9 | # 6 932,5 | # 2 988,2 |

Более подробно программа инвестиционных проектов представлена в Приложении 3 к настоящему документу (Программе).

- Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

## 6.1. Объёмы и источники инвестиций по проектам

В качестве основных источников финансирования инвестиционных проектов выступают: амортизация и прибыль в составе необходимой валовой выручки, а также целевые бюджетные средства.

Источники финансирования инвестиционных проектов приведены в таблице 33.

Таблица 33

Источники финансирования инвестиционных проектов, тыс. руб.

| Мероприятия | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО ПО ИСТОЧНИКАМ: | 1 583 676,7 | 92 616,6 | 85 899,0 | 105 930,5 | 134 212,1 | 158 278,0 | 239 541,3 | 196 111,4 | 171 544,7 | 157 878,1 | 144 404,0 | 97 260,9 |
| # АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ | # 668 043,4 | # 42 668,3 | # 40 724,5 | # 50 115,3 | # 64 181,1 | # 62 212,3 | # 100 110,7 | # 76 875,7 | # 68 239,0 | # 66 405,7 | # 59 308,7 | # 37 202,1 |
| # ПРИБЫЛЬ | # 330 353,0 | # 26 728,8 | # 24 955,9 | # 29 609,3 | # 34 291,2 | # 32 306,6 | # 45 149,0 | # 31 670,0 | # 29 333,3 | # 31 200,0 | # 28 657,8 | # 16 451,2 |
| # ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ | # 42 291,1 | # 5 164,1 | # 3 038,6 | # 3 385,7 | # 2 801,2 | # 3 620,2 | # 7 773,2 | # 3 720,2 | # 3 720,2 | # 3 720,2 | # 3 692,8 | # 1 654,8 |
| # БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА | # 458 948,5 | # 11 568,0 | # 11 741,3 | # 15 628,5 | # 22 638,7 | # 51 045,7 | # 73 945,7 | # 76 385,7 | # 63 125,7 | # 48 092,3 | # 45 812,3 | # 38 964,6 |
| # СРЕДСТВА ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ | # 84 040,8 | # 6 487,4 | # 5 438,6 | # 7 191,8 | # 10 299,9 | # 9 093,2 | # 12 562,9 | # 7 459,9 | # 7 126,5 | # 8 459,9 | # 6 932,5 | # 2 988,2 |

В структуре финансирования инвестиционных проектов 70,9% приходится на строительство объектов коммунальной инфраструктуры, 29,1% – на реконструкцию и модернизацию.

Направления финансирования инвестиционных проектов по годам реализации Программы приведены в таблице 34.

Таблица 34

Направления финансирования инвестиционных проектов, тыс. руб.

| Мероприятия | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: | 1 583 676,7 | 92 616,6 | 85 899,0 | 105 930,5 | 134 212,1 | 158 278,0 | 239 541,3 | 196 111,4 | 171 544,7 | 157 878,1 | 144 404,0 | 97 260,9 |
| ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ: | 1 122 316,8 | 26 836,7 | 64 611,1 | 75 915,0 | 93 299,7 | 113 937,0 | 157 670,3 | 154 770,3 | 132 370,4 | 118 703,7 | 105 229,6 | 78 973,0 |
| ПО МОДЕРНИЗАЦИИ: | 461 359,8 | 65 779,9 | 21 287,9 | 30 015,5 | 40 912,4 | 44 341,0 | 81 871,0 | 41 341,0 | 39 174,4 | 39 174,4 | 39 174,4 | 18 287,9 |

Рисунок 2. Структура источников финансирования инвестиционных проектов

## 6.2. Динамика уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение)

Оценка величины тарифов на коммунальные услуги для населения приведена в таблице 36.

Таблица 35

Прогнозная динамика тарифов на коммунальные услуги для населения (на начало года)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2023 | 2024 | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2025-2035 |
| 1 | Тариф на отопление | руб./Гкал | 2356,6 | 2545,2 | 2692,8 | 2849,0 | 3014,2 | 3189,0 | 3374,0 | 3569,7 | 3776,7 | 3995,8 | 4227,5 | 4472,7 | 4732,1 | 3626,7 |
| 2 | Тариф на питьевую воду | руб./м3 | 32,6 | 34,2 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 37,3 | 38,9 | 40,5 | 42,3 | 44,1 | 46,0 | 48,0 | 40,0 |
| 3 | Тариф на водоотведение | руб./м3 | 27,5 | 28,8 | 30,7 | 31,9 | 33,2 | 34,5 | 36,5 | 38,7 | 40,9 | 43,3 | 45,8 | 48,4 | 51,2 | 39,6 |
| 4 | Тариф на электрическую энергию | руб./кВт×ч | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 3,6 |
| 5 | Тариф на природный газ | руб./м3 | 6,9 | 6,7 | 7,1 | 7,4 | 7,7 | 8,0 | 8,3 | 8,7 | 9,0 | 9,4 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 8,6 |
| 6 | Тариф на вывоз ТКО | руб./м3 | 398,8 | 436,7 | 435,2 | 452,8 | 466,3 | 484,9 | 504,3 | 524,5 | 545,4 | 567,2 | 589,9 | 613,5 | 638,1 | 529,3 |
| 7 | Индекс изменения платы за коммунальные услуги |  | × | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 |

Прогноз изменения среднего размера платы за коммунальные услуги приведён в таблице 36.

Таблица 36

Прогноз изменения среднего размера платы за коммунальные услуги

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | 2024 | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2025-2035 |
| 1 | Однокомнатная квартира (1 чел.) | руб./мес. | 3546,7 | 3830,4 | 4052,5 | 4226,8 | 4395,9 | 4571,7 | 4754,6 | 4944,8 | 5142,6 | 5348,3 | 5562,2 | 5784,7 | 4783,1 |
| 2 | Двухкомнатная квартира (2 чел.) | руб./мес. | 5740,5 | 6199,8 | 6559,4 | 6841,4 | 7115,1 | 7399,7 | 7695,7 | 8003,5 | 8323,6 | 8656,6 | 9002,8 | 9362,9 | 7741,9 |
| 3 | Трёхкомнатная квартира (3 чел.) | руб./мес. | 7934,4 | 8569,2 | 9066,2 | 9456,0 | 9834,3 | 10227,6 | 10636,7 | 11062,2 | 11504,7 | 11964,9 | 12443,5 | 12941,2 | 10700,6 |

## 6.3. Оценка расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии населению

В соответствии со ст.159 Жилищного Кодекса РФ гражданам предоставляются субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в случае если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчёта субсидий, и размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Размеры региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчёта субсидий, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи устанавливаются субъектами РФ. Для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.

Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по её погашению.

Субсидии предоставляются гражданам Правительством Новосибирской области.

Условия предоставления субсидий также регулируются постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и Законом Новосибирской области от 06.12.2013 № 380-ОЗ «О порядке и условиях предоставления компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на территории Новосибирской области».

Для расчёта размера и предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг применяются:

- региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемый для расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированный по муниципальным образованиям;

- региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Постановлением Губернатора Новосибирской области от 15.03.2024 № 47 «Об установлении региональных стандартов оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в Новосибирской области на 2024 год» установлен размер социальной нормы площади жилья, приходящейся на одного человека:

- 18 м2 общей площади жилого помещения на одного члена семьи, состоящей из трёх и более человек;

- 42 м2 общей площади жилого помещения на семью, состоящую из двух человек;

- 33 м2 общей площади жилого помещения на одиноко проживающих граждан.

На 2019 год установлен региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи – дифференцированно, в зависимости от размера совокупного семейного дохода:

- 16 % - при уровне доходов на одного члена семьи до 2 прожиточных минимумов;

- 22 % - при уровне доходов на одного члена семьи свыше 2 прожиточных минимумов.

В соответствии с п. 6 статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг устанавливается, исходя из размера платы за пользование жилым помещением (плата за наём) для нанимателей по договорам социального найма, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, уровень благоустройства, конструктивные и технические параметры которых соответствуют средним условиям в муниципальном образовании, размера платы, используемой для расчёта платы за содержание жилого помещения для указанных нанимателей, цен, тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг, используемых для расчёта платы за коммунальные услуги. Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг устанавливается для собственников жилых помещений исходя из размера платы, используемой для расчёта платы за содержание жилого помещения для указанных нанимателей, минимального размера взноса на капитальный ремонт (при уплате в соответствии с настоящим Кодексом взносов на капитальный ремонт), цен, тарифов на ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, и нормативов потребления коммунальных услуг, используемых для расчёта платы за коммунальные услуги.

Размер совокупных субсидий населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учётом прогнозной динамики изменения числа семей-получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также индекса изменения платы за коммунальные услуги и уровня доходов населения к 2035 году может составить 268 тыс. руб.

Прогноз размера оказания социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по Барлакскому сельсовету приведён в таблице 37.

Таблица 37

Прогноз размера оказания социальной поддержки по оплате коммунальных услуг

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2024 | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |  |
| Численность семей, получающих компенсацию на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и капитального ремонта | семей | 320 | 320 | 320 | 319 | 319 | 319 | 318 | 318 | 318 | 317 | 317 | 317 | 318 |
| Численность граждан, получающих компенсацию на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и капитального ремонта (с учётом членов семьи) | чел. | 960 | 959 | 959 | 958 | 957 | 956 | 955 | 954 | 953 | 952 | 951 | 950 | 955 |
| Объём денежных средств, предоставляемых населению в форме компенсации на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и капитального ремонта | тыс. руб. | 3 215,1 | 3 468,8 | 3 666,3 | 3 820,1 | 3 969,0 | 4 123,6 | 4 284,3 | 4 451,2 | 4 624,6 | 4 804,8 | 4 992,0 | 5 186,5 | 4 308,3 |

- Раздел 7. Краткое описание форм организации инвестиционных проектов

Система организации реализации инвестиционных проектов, отражённых в Программе, включает в себя организационную схему вариантов реализации проектов, в том числе этапы согласования и утверждения инвестиционных проектов, выбор способа их реализации, проведение муниципальных конкурсных процедур, алгоритм мониторинга реализации проектов, оценку достижения соответствующих целевых индикаторов.

Основным принципом организации реализации проектов является сбалансированность интересов органов государственной власти Новосибирской области органов местного самоуправления Барлакского сельсовета, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации проектов Программы.

Общий контроль за организацией реализации проектов осуществляет исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – администрация Барлакского сельсовета.

При реализации мероприятий Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утверждённых значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры Барлакского сельсовета.

Состав, предлагаемых к реализации в Программе проектов включает в себя:

- проекты, реализуемые действующими на территории организациями, в том числе регулируемыми;

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов.

Основные достоинства и недостатки вариантов реализации проектов представлены в таблице 38.

Таблица 38

Достоинства и недостатки вариантов реализации проектов

| Виды проектов | Источник финансирования | Достоинства / Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Проекты, реализуемые действующими на территории организациями (за счёт инвестиционных средств, в рамках программного развития территории) | Частные инвестиции, в том числе концессионная схема | Наиболее эффективная форма реализации проекта. Затраты и экономический эффект сосредоточены в рамках инвестора |
| Проекты, реализуемые действующими на территории регулируемыми организациями (в рамках заявок на технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры) | 1) Наличие технической возможности подключения – плата заявителя. 2) Наличие технической возможности подключения с выпадающими доходами - инвестиционная программа за счёт всего круга потребителей коммунального ресурса. 3) Отсутствие технической возможности подключения – индивидуальный проект – плата заявителя | Наличие выпадающих доходов – длительный цикл возмещения регулируемой организацией затраченных средств (1-2 года), в частности в отношении «льготной категории» заявителей |
| Проекты, реализуемые действующими на территории организациями (за счёт бюджетных средств в рамках программного развития территории) | Бюджетные средства (муниципальные и государственные финансы) | Прямые затраты бюджетной системы за счёт полного круга налогоплательщиков с отложенным социальным и экономическим эффектами (увеличение поступления от вновь созданных мощностей) |

Основные направления ответственности по реализации программных мероприятий приведены в таблице 39.

Таблица 39

Основные направления ответственности по реализации программных мероприятий

| Наименование организационных мероприятий | Зона ответственности | Контроль | Способ закрепления ответственности |
| --- | --- | --- | --- |
| Формирование план-графиков выполнения работ по каждому инвестиционному проекту (помесячно) | Структурное подразделение регулируемой организации (служба капитального строительства, ремонтно-эксплуатационная служба) | Заместитель директора по направлению (капитальное строительство, реконструкция, модернизация, капитальные и текущие ремонты) | Внутренний распорядительный документ организации |
| Проведение конкурсных процедур (внесение проекта в план закупок, организация проведения торгов, заключение договора) | Структурное подразделение регулируемой организации (юридическая служба, договорной отдел) | Заместитель директора по направлению (юридическое направление) | Внутренний распорядительный документ организации |
| Строительство, реконструкция и модернизация объектов хозяйственным способом | Структурное подразделение регулируемой организации (служба капитального строительства, ремонтно-эксплуатационная служба) | Заместитель директора по направлению (капитальное строительство, реконструкция, модернизация, капитальные и текущие ремонты) | Внутренний распорядительный документ организации |
| Строительство, реконструкция и модернизация объектов подрядным способом | Структурное подразделение регулируемой организации – контроль подрядчика (служба капитального строительства, ремонтно-эксплуатационная служба) | Заместитель директора по направлению (капитальное строительство, реконструкция, модернизация, капитальные и текущие ремонты) | Внутренний распорядительный документ организации |
| Финансирование инвестиционных проектов в соответствии с план-графиком работ | Финансово-экономические службы, бухгалтерия | Заместитель директора по направлению (финансы, экономика) | Внутренний распорядительный документ организации |
| Общий контроль реализации инвестиционных проектов | Заместители директора по направлению | Директор (Генеральный директор) организации | - |

Проекты, финансирование которых осуществляется за счёт муниципальных целевых бюджетных средств, подлежат ежегодному включению в состав расходной части бюджета Барлакского сельсовета и Мошковского района. Проекты, финансирование которых осуществляется за счёт государственных целевых бюджетных средств, подлежат ежегодному включению в состав расходной части бюджета соответствующего уровня, а также бюджетов Барлакского сельсовета и Мошковского района при условии реализации проекта в форме субвенций и субсидий от бюджета вышестоящего уровня. Определение исполнителя проекта осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Проекты, реализуемые за счёт привлекаемых частных инвестиционных средств, в рамках программного развития территории Барлакского сельсовета, реализуется на основании действующей нормативно-правовой базы Мошковского района и Новосибирской области в сфере инвестиционной деятельности.

Проекты действующих регулируемых организаций, в рамках заявлений на технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры, при наличии технической возможности подключения, реализуются на основе заключаемых договоров на технологическое присоединение в установленные законодательством сроки в размере установленной платы за технологическое присоединение в отношении неограниченного круга лиц. Выпадающие доходы от реализации мероприятий по технологическому присоединению подлежат включению в инвестиционные программы регулируемых организаций на очередной период регулирования в соответствии со сроками рассмотрения таких программ. Внутрихозяйственными источниками финансирования данных мероприятий являются: амортизация, прибыль после уплаты налогов, внешние займы.

Проекты действующих регулируемых организаций, в рамках заявлений на технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры, при отсутствии технической возможности подключения, реализуются на основе заключаемых договоров на технологическое присоединение в установленные законодательством сроки в размере установленной платы за технологическое присоединение в отношении индивидуального проекта, включающего мероприятия по реконструкции, модернизации строительству, обеспечивающие техническую возможность подключения к действующей системе коммунальной инфраструктуры.

Порядок согласования и утверждения инвестиционных программ регулируемых организаций определяется следующими нормативно-правовыми актами:

- Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ»;

- Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

- Постановление Правительства РФ от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций».

- Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твёрдых коммунальных отходов».

Исполнение обязательств регулируемыми организациями по заключаемым договорам на технологическое присоединение осуществляется в рамках хозяйственного или подрядного способа в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Коэффициент пересчёта условного топлива в электроэнергию: 0,123 т.у.т. = 1 тыс. кВт. Для расчётов взята среднегодовая стоимость за 1 кВт для населения в 2024 году (2,81 руб., округлённо).